工程建设强制性国家规范

《金属非金属矿山工程项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：xiacn@enfi.com.cn。

通信地址：北京市海淀区复兴路12号；邮编：100038。

2020年9月

目  次

1 总则	1

2 基本规定	2

3 矿山开采	7

3.1 露天矿山	7

3.2 露天地下联合开采	8

3.3 地下矿山	8

3.4 特殊开采	9

4 井巷工程	11

5 矿岩破碎与提升运输	12

5.1 一般规定	12

5.2 矿岩破碎	12

5.3 提升	12

5.4 输送机运输	15

5.5 无轨运输	16

5.6 有轨运输	16

6 矿山通风	17

7 防排水	20

8 防灭火	21

9 排土场	22

10 矿山通信及信号	23

11 矿山电气	24

11.1 一般规定	24

11.2 露天矿山	24

11.3 地下矿山	24

12 爆破器材	26

附：起草说明.........................................................27

1 总则

1.0.1 为保障矿山生命财产安全、生态环境安全、人身健康、工程建设质量、公众权益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、强化政府监管，依据国家有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2 新建、改建和扩建的金属非金属矿山工程项目的规划、建设、运行，必须执行本规范及其他有关强制性规范。本规范不适用于煤矿、煤系金属非金属矿山和石油、天然气、矿泉水等水气类矿山。

1.0.3 本规范是金属非金属矿山工程项目规划、建设、运行管理等过程技术和管理的基本要求，当采用的技术措施与本规范不一致时，必须进行合规性判定。

1.0.4 金属非金属矿山工程项目除应符合本规范外，尚应遵守国家现行有关法律、法规和相关专业的通用技术规范。

1.0.5 金属非金属矿山工程项目应遵循以人为本、技术先进、经济合理、安全环保、节约能源资源的原则，鼓励采用适宜可靠的新工艺、新技术、新设备和新材料，鼓励创建智能化、绿色矿山，实现本质安全。

2 基本规定

2.0.1金属非金属矿山建设项目的设计应该依据国家法律法规、强制性标准、建设项目批复文件和备案的地质勘探资料进行。

2.0.2金属非金属矿山建设项目应该按照设计进行施工建设和验收。

2.0.3 开采矿产资源，应采用合理的开采顺序、开采方法，并编制资源开发利用方案，提高资源利用率。

2.0.4 金属非金属矿山建设项目应进行环境影响评价和安全评价。

2.0.5 金属非金属矿山建设项目的安全设施、环境保护设施、职业病防护设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.0.6 矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产规章制度，制定安全操作规程和应急预案。

2.0.7 矿山企业必须对所有从业人员进行安全培训，对进入生产区域的外来人员进行安全教育。

2.0.8 安全设施应该在投入生产前进行验收，矿山生产使用期间不得拆除或者破坏。

2.0.9 矿山重要工程设施在设计、施工和闭坑恢复前，或拟建场地及其附近存在不良地质作用时，应进行岩土工程勘察。

2.0.10 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、主要开拓工程入口、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应受洪水、滑坡、滚石、雪崩、泥石流、爆破等威胁。

2.0.11 矿山建构筑物的抗震设计应满足当地抗震设防要求。

2.0.12 矿山企业的重要设备、设施及运转装置和危险区域的周围，应设置隔离防护设施和醒目的安全警示标志，并应在生产使用期间保持完好。

2.0.13 地下矿山应建立人员下井登记检查制度。

2.0.14 矿山必须为所有在井下工作的人员提供合格的隔绝式自救器，自救器额定防护时间不少于30min。没有携带自救器的人员不得下井。

2.0.15 任何人不应酒后或携带酒类饮料进入矿山作业场所；紧急医疗用麻醉剂除外。

2.0.16 矿山爆破现场严禁烟火，禁止携带发火物品。

2.0.17 矿山企业应按照相关规定设立专职救护队，或设立兼职救护队并与就近的专业矿山救护队签订救护协议。

2.0.18 矿山企业应根据应急演练中发现的重大问题及时修订应急救援预案。

2.0.19 矿山企业发生生产安全事故时，应立即组织抢救；按国家有关规定及时、如实报告事故情况；事后应分析事故原因，总结经验教训，制定防止同类事故发生的措施。

2.0.20 露天矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：

1 地形地质图；

2 采剥工程年末图；

3 采场边坡工程平面及剖面图；

4 采场最终境界图；

5 排土场年末图；

6 排土场工程平面及剖面图；

7 供配电系统图；

8 井下采空区与露天矿平面对照图；

9 防排水系统图。

2.0.21 地下矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：

1 矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；

2 开拓系统图；

3 中段平面图；

4 通风系统图；

5 井上、井下对照图；

6 压风、供水、排水系统图；

7 通信系统图；

8 供配电系统图；

9 井下避灾路线图；

10 相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。

图中应正确标记：

1 已掘进巷道和计划掘进巷道的位置、名称、规格；

2 采空区和已充填采空区、废弃井巷和计划开采的采场的位置、名称与尺寸；

3 通风、防尘、防火、防水、排水等主要设备和设施的位置；

4 风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口；

5 井下通信设备位置；

6 采空区及废弃井巷的处理方式、进度、现状及地表塌陷区的位置。

2.0.22 矿山企业发生特别重大生产安全事故，或地下矿山停产6个月以上，恢复生产前应制定和采取可靠的安全措施。

2.0.23 矿山采用涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料之前，应进行安全论证，并制定可靠的安全措施。

2.0.24 源头水、国家自然保护区、集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场，以及集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区等水域划定的保护区，以及海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区禁止新建矿山排污口。

2.0.25 取土（石、料）场和排土（石、碴）场的厂址应避开自然危险区，并不得对周边人民群众生命财产、重要基础设施和环境造成重大影响。

2.0.26 矿山排水不应污染矿区周围水源；不应危害农作物；水质不达标的应进行处理，达标后排放；含放射性及其它有害物质的，应进行处理，达标后排放。

2.0.27 矿山疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷时，矿山企业应当采取补救或补偿措施。

2.0.28 矿山企业应对从业人员进行入职前的健康检查；定期对接触粉尘、噪声及其它有毒有害物质等职业病危害因素的人员进行职业健康检查，建立职业健康监护档案；对患有职业病或职业禁忌证，并确诊不适合原工种的人员，应及时调整岗位，妥善安置；对已确诊的职业病人应及时进行治疗和定期检查。

2.0.29 矿山企业应对矿山作业地点的温度、湿度、风速、粉尘、有毒有害气体、噪声等有关职业健康影响因素进行检测。空气中含有放射性元素的作业地点，还应对放射性元素进行定期测定。

2.0.30 矿山企业应为从业人员提供符合安全要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。

2.0.31 矿山企业必须对使用或产生的有毒有害及放射性物质进行登记，并及时告知可能接触的人员。

2.0.32 露天矿山不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。

盐矿和石膏矿应采用干式凿岩机或机械切削，并采取有效的干式捕尘、降尘措施；饰面石材开采应采用机械切割和有效降尘措施；其他地下矿山应采用湿式凿岩。

2.0.33 矿山应有浴室和更衣室。有放射性的矿山严禁设浴池，只能设淋浴设施；污染的衣物应与其他衣物分开存放，不应将污染衣物带回居住区。

2.0.34 矿山企业必须为员工提供充足且符合要求的饮用水。

2.0.35不应在有辐射性的工作场所内饮水、就餐、吸烟或存放食品。

2.0.36 靠近居住区的矿山厂界环境噪声：夜间不得超过55dB(A),昼间不得超过65dB(A；夜间频发噪声的最大声级不得超出上述限值10dB(A)；夜间偶发噪声的最大声级不得超出上述限值15dB(A)。

2.0.37 矿山工作场所噪声职业接触限值应符合表2.0.37的规定。

表2.0.37 工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w，=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w,≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |

2.0.38 脉冲噪声工作场所的噪声声压等级峰值和脉冲次数不应超过表2.0.38的规定。

表2.0.38 工作场所脉冲噪声职业接触限值

| 工作日接触脉冲次数（n，次） | 声压等级峰值[dB(A)] |
| --- | --- |
| n≤100 | 140 |
| 100＜n≤1000 | 130 |
| 1000＜n≤10000 | 120 |

2.0.39 矿山生产建设活动中剥离的地表土应保存或利用；矿山闭坑时应当及时在裸露土地上植树种草、恢复植被。

2.0.40 矿山闭坑时应按土地利用要求对排土场进行复垦，消除滑坡、泥石流等安全隐患。

2.0.41 矿山闭坑后，应对排土场边坡、露天采场边坡、地下矿山崩落范围加强监测，预防次生地质灾害的发生。

矿山闭坑后，露天坑入口、露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志；地下矿山沿划定的崩落区范围设置围栏和警示标志。

2.0.42 闭坑后的矿山不应对周边地表水和地下水环境造成显著影响。

2.0.43 矿山项目在勘查、设计、建设和生产过程中，禁止使用国家明令淘汰的设备和生产工艺。在用的高能耗工艺和高能耗设备应逐步淘汰。

3 矿山开采

## 3.1 露天矿山开采

3.1.1 边坡要素应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。严禁在影响采场边坡安全稳定的区域内堆置废石、物料及设置建构筑物。

3.1.2 露天矿山保留的矿柱、岩柱、挂帮矿体，未经安全论证不应开采或破坏。

3.1.3 必须对露天矿靠帮边坡进行变形监测；高度超过200m的露天边坡应进行在线监测；承受水压的边坡应进行水压监测。

3.1.4 露天矿山应建立边坡安全管理和检查制度。

3.1.5 矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案，采场边坡出现滑坡或坍塌迹象时，应立即停止影响区生产作业，撤出相关人员和设备，设立警示标识。

3.1.6 露天矿山应该采用机械方式自上而下分台阶开采。多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。

3.1.7 采用凿岩、铲装、运输设备时，应制定和遵守安全操作规程。

3.1.8 采用溜井溜放矿、废石时，应设置可靠的安全设施，并制定和遵守安全作业规程。

3.1.9 需要爆破作业的露天矿山应在冲击波危险范围之外建立避炮掩体；掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。

3.1.10 矿山保爆破时的空气冲击波、振动和飞石不应影响周边建构筑物安全或诱发次生地质灾害，不得威胁周边人员的健康和安全。

3.1.11 露天矿山严禁采用裸露药包爆破；不得采用爆破的方式二次破碎大块矿岩。

3.1.12 在雷雨天气、多雷地区和附近有射频源的区域，进行露天爆破时不应采用普通电雷管起爆网路。

## 3.2 露天地下联合开采

3.2.1 露天开采转地下开采时，应考虑露天边坡稳定性以及可能产生的泥石流对地下开采的影响。地下开采时的矿山排水设计应考虑露天坑汇水影响。

3.2.2 地下开采转为露天开采时，露天开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区；不能处理的，应采取安全措施并在开采过程中处理。

3.2.3 露天与地下同时开采时，应合理安排露天与地下各采区的回采顺序，采取避免相互影响的安全措施。露天和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破。爆破前应通知对方撤出危险区域内的人员。

## 3.3 地下矿山开采

3.3.1 地下矿山开采时，应圈定岩体影响范围；地表主要建构筑物、主要开拓工程应布置在该范围之外。

3.3.2 每座地下矿山至少应有两个相互独立、通达地面的安全出口。矿体一翼走向长度超过1000m时，此翼应有安全出口。

每个生产中段、采区均应不少于两个安全出口。

3.3.3 应在有塌陷和滚石危险的区域周边设置围栏和醒目的警示标识，防止人畜误入。

3.3.4 在建构筑物、铁路、水体下面开采的地下矿山，应对地压和地面沉降进行监测。

3.3.5 存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山，应做好现场地压监测和预测、预报工作，制定相应的安全措施。

3.3.6 地下矿山企业应根据选用的采矿方法制定安全回采作业规程。

3.3.7 地下矿山生产中应严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度；未经安全论证，不应开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱。

3.3.8 矿山应建立采场顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。

3.3.9 人员需要进入的采场应有良好的照明。

3.3.10 有下列情况之一的，应当进行岩爆危险性研究和评价，并采取安全措施：

1 有强烈震动、瞬间底鼓或帮鼓、矿岩弹射等现象；

2 相邻矿井开采同一深度发生过岩爆；

3 埋深超过1000m。

3.3.11 有H2S等有毒有害气体的矿山，应制定和遵守气体检测制度和安全作业规程。

3.3.12 地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪，应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度。便携式气体检测报警仪应具有报警参数设置和声光报警功能。

有自然发火危险矿床的地下矿山应定期检测井下环境温度。

3.3.13 采用空场法采矿的矿山，应采取充填、封闭或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。

3.3.14 胶结充填体中的二次掘进应待充填体达到规定的养护期和强度后方准进行，同时应做可靠的支护。

3.3.15 采用自然崩落法开采时，应采取可靠的手段对崩落顶板的变化情况进行监测，防止产生空气冲击波造成人员伤害和设施损坏。

3.3.16 采用其它崩落法开采时，当采场顶板不能自行冒落时应及时强制冒落或采取其它处理措施。

3.3.17 高温高硫矿（岩）爆破时，应采取可靠的安全措施，避免发生安全事故。

3.3.18 影响地下爆破器材库爆破器材安全的区域内禁止掘进爆破。

3.3.19 地下矿山爆破作业区应有良好照明，距爆破作业面100m范围内照明电压不得超过 36V。

3.3.20 地下矿山爆破后，应进行充分通风，检查处理边帮、顶板，做好支护；同时确认地下爆破作业场所空气质量合格、环境安全后方可进行下一循环作业。

## 3.4 特殊开采

3.4.1 地下盐矿和石膏矿回采应遵守下列规定：

1 应采用干式凿岩机或机械切削，并采取有效的干式捕尘、降尘措施；

2 地下盐矿不得在路面洒水或用水清洗采场侧壁；

3 当采用充填法开采或对采空区进行嗣后充填时，应有效收集溢流水，防止对矿柱和周边矿岩产生溶蚀或产生有毒有害气体；

4 采用崩落法开采石膏矿时应控制每次的崩矿量，做到强采强出，避免矿石在采场中固结。

3.4.2 井盐矿山应设立地表水和地下水水质监测系统，每半年至少进行一次矿区范围的水质（主要是含盐量）检测。

3.4.3 采用挖掘船采矿时，船上应设置水位警报、照明、信号、通信和救护设备。在大风、大雾及洪水期间，行船和调船应有可靠的安全措施。

过采区应按设计要求进行回填及治理。

3.4.4 钻井水溶开采时，在有毒有害气体聚集的井口、卤池、取样阀等地点作业时，应采取防毒措施，并有专人监护。

3.4.5 地下原地浸出采矿应防止溶浸液伤人，并应保持抽液量与注液量基本平衡；应加强对监测井的观测，防止溶浸液渗到溶浸区以外污染地下水；出现污染时应停止溶浸作业，并做好后续的处理工作。

4 井巷工程

4.0.1 竖井、平巷、斜井、斜坡道中运行设备和通行人员时，相关间隙应能满足设备运行所要求的安全间隙，有行人需求时，并同时应保证人员通行安全。

4.0.2 井巷工程施工应按施工组织设计进行。

4.0.3 在有岩爆倾向、高温或强含水层及高水压地层中掘进作业时，应制定遵守专门的安全技术措施。

4.0.4 采用爆破法施工井巷工程时，应制定、遵守安全作业规程，并应避免相邻作业面之间的相互影响。

4.0.5 竖井施工时悬吊安全梯的绞车应有电动和手动两种功能。

4.0.6 凿井时，两个提升容器的钢丝绳罐道之间的间隙不小于250+H/3(H为井筒深度，单位m)mm，且应不小于300mm。

4.0.7 应对井巷进行定期检查：作为安全出口的井筒，每月至少检查1次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道，应每班进行检查。

4.0.8 井巷维护、修复应按照施工组织设计进行。修复旧井巷前应查明其稳定情况及空气成分，查明周围构筑物、井巷、采空区等的分布情况，确认安全方可施工。修复被水淹没的井巷时，对露出的部分应及时检查、支护，并采取措施防止有害气体突出和突然涌水。

4.0.9 废弃的井巷、硐室入口应及时封闭，并设明显警示标志。

5 矿岩破碎与提升运输

## 5.1 一般规定

5.1.1 涉及人身安全的设备应由专业生产单位生产，并经具有资质的机构检测、检验合格后，方可投入使用。

5.1.2矿山生产期间，对涉及人身安全的设备应定期由具有专业资质的检测、检验机构进行检测、检验，并出具检测、检验报告。

5.1.3 有发生气体爆炸或自然发火危险的矿山，严禁使用非防爆型机电设备。

## 5.2 矿岩破碎

5.2.1 矿山粗破碎站应设照明设施、信号装置、安全围栏和喷雾降尘措施。矿仓卸料口应设置车挡。

5.2.2 破碎站内处理大块物料堵塞时，应严格按照安全操作规程进行。

## 5.3 提升

5.3.1 竖井提升系统应设防过卷设施。

提升人员的罐笼提升系统应设置罐笼过卷防坠装置。

5.3.2 提升机的最大制动力矩与提升系统的最大不平衡力矩之比：正常生产提升，不小于3；凿井期间升降物料，不小于2；缠绕式提升机空载条件下调绳，不小于1.2。

5.3.3 提升机电控系统应设联锁控制装置，具有速度保护和过卷保护功能。提升系统应能实现工作制动和安全制动。

5.3.4 缠绕式提升系统的卷筒到天轮的钢丝绳最大偏角不应超过1°30´。

5.3.5 缠绕式提升应遵守下列规定：

1 卷筒上保留的钢丝绳不少于三圈；

2 双筒提升机调绳应在无负荷情况下进行。

5.3.6 缠绕式提升机的卷筒和天轮的直径与钢丝绳直径之比，应符合下列规定：

1 用做竖井、斜井和凿井提升的，不小于60；

2 用作排土场提升或运输的，不小于50；

3 悬挂吊盘、吊泵、管道用绞车的，不小于20；

4 凿井时提升物料的绞车卷筒，不小于20。

5.3.7 摩擦式提升机的摩擦轮、天轮和导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比，应符合下列规定：

1 塔式提升机的摩擦轮直径：有导向轮时不小于100，无导向轮时不小于80；

2 落地式提升机的摩擦轮和天轮直径：不小于100；

3 塔式提升机的导向轮直径：不小于80。

5.3.8 缠绕式提升机卷筒缠绕钢丝绳的层数应符合下列要求：

1 卷筒表面无绳槽的：升降人员时缠绕1层；专用于升降物料时不超过2层；

2 卷筒表面带有螺旋绳槽和层间过渡装置的：升降人员时不超过2层；专用于升降物料时不超过3层；

3 卷筒表面带有平行折线绳槽和层间过渡装置的：升降人员时不超过3层；专用于升降物料时不超过4层；

4 应急提升人员、凿井期间提升人员的不超过3层；

5 辅助提升、凿井提升中专为提升物料用的，移动式提升装置，可多层缠绕。

5.3.9 摩擦式提升系统应符合下列要求：

1 首绳悬挂前应去除表面油脂；腐蚀性严重的矿井，应增加防腐措施；

2 井底应设尾绳隔离装置。

5.3.10 多绳摩擦提升系统的钢丝绳静防滑安全系数应不小于1.75；动防滑安全系数应不小于1.25；重载侧和空载侧的静张力比应小于1.5。

5.3.11 垂直深度超过50m的竖井用作人员主要出入口时，应采用罐笼或矿用电梯升降人员。

5.3.12 升降人员的罐笼最高运行速度不超过12m/s，加速度和减速度应不超过0.75m/s2；升降人员的吊桶有导向绳时最高运行速度不超过4m/s，无导向绳时不超过1m/s。

5.3.13 罐笼提升系统井口和井下各中段马头门应设安全门，并与提升机联锁。

5.3.14 单绳罐笼应设可靠的断绳防坠器，并按规定周期进行检验，不满足要求时应立即更换。

5.3.15 无隔离设施的混合井升降人员时，箕斗应停止提升作业。

5.3.16 提升容器连接装置的安全系数应符合下列要求：

1 吊桶提梁和连接装置，不小于13。

2 升降人员的不小于13；

3 专用于升降物料的不小于10；

4 悬挂吊盘、安全梯、水泵、抓岩机的不小于10；

5 悬挂风管、水管、风筒、注浆管的不小于8；

6 斜井提升用矿车的连接钩、环和连接杆，不小于6。

5.3.17 提升容器和平衡锤在竖井中运行时应有罐道导向。

提升容器的导向槽或者导向器与罐道之间的间隙应符合安全要求。

罐道、导向槽或者导向器因磨损不能满足安全使用的要求时应及时更换。

5.3.18 罐道钢丝绳直径不小于28mm，防撞钢丝绳直径不小于40mm。

罐道钢丝绳应有20m以上备用长度，并按规定周期进行检查和串绳。

5.3.19 矿山提升设施应采用适合矿山使用的钢丝绳，钢丝绳悬挂时的安全系数应该满足表5.3.19要求：

表5.3.19 钢丝绳悬挂时的安全系数

| 钢丝绳用途 | 提升方式 | 提升种类 | 安全系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缠绕式提升 | 专用提升 | 物料 | 6.5 |  |
|  |  | 人员 | 9.0 |  |
|  | 混合提升 | 物料 | 7.5 |  |
|  |  | 人员 | 9.0 |  |
|  | 应急提升 | 人员 | 7.5 |  |
| 摩擦式提升机 | 专用提升 | 物料 | 7.0 |  |
|  |  | 人员 | 8.0 |  |
|  | 混合提升 | 物料 | 7.5 |  |
|  |  | 人员 | 8.0 |  |
| 罐道钢丝绳 |  |  | 6.0 | 直径不小于28mm |
| 防撞钢丝绳 |  |  | 6.0 | 直径不小于40mm |
| 制动钢丝绳 |  |  | 3.0 | 破断载荷与制动载荷之比 |
| 悬挂 |  | 吊盘、水泵、排水管等 | 6.0 | 凿井期间 |
| 悬挂 |  | 风筒、其他管路、电缆等 | 5.0 | 凿井期间 |

5.3.20 提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳使用前均应进行检验。经过检验的钢丝绳贮存期不超过6个月；超过6个月应重新检验。钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不应用作升降人员。

5.3.21 在用的提升钢丝绳应按规定进行定期检验，安全系数小于下列数值的，应更换：

1 专作升降人员用的，7.0；

2 升降人员和物料用的，升降人员时7.0或升降物料时6.0；

3 专作升降物料的，5.0；

4 悬挂吊盘等用的，5.0。

5.3.22 多绳摩擦提升机的首绳，有一根不合格的，应全部更换。

5.3.23 提升系统的机电设备、井架和井塔应按规定进行检查，发现问题立即处理。

5.3.24 斜坡或者斜井提升各水平车场应设阻车器或挡车栏；斜井下部车场应设躲避硐室，斜井串车提升系统应设常闭式防跑车装置。

5.3.25 斜井提升人员的速度不大于5m/s，加速度或减速度不超过0.5m/s2；加速或者减速过程中不应出现松绳现象。

5.3.26 矿山应保存下列技术资料：

1 提升机使用说明书；

2 制动装置的结构图和制动系统图；

3 电气系统图和控制原理图；

4 提升系统图；

5 提升系统及钢丝绳的检查和检验记录。

## 5.4 输送机运输

5.4.1带式输送机应有下列安全保护装置：

1 装料点和卸料点设空仓、满仓等保护和报警装置，并与输送机联锁；

2 输送带清扫装置以及防大块冲击、防输送带跑偏等的保护装置；

3 紧急停车装置；

4 制动装置。

5.4.2 上行带式输送机应有防止输送带逆转的措施。

5.4.3 带式输送机倾角向上不大于15°，向下不大于12°。大倾角带式输送机不受此限，但应保证物料不从输送带上滚落。

5.4.4 钢丝绳芯输送带静载荷安全系数不小于7；棉织物芯输送带静载荷安全系数不小于8；其他织物芯输送带静载荷安全系数不小于10。各种输送带的动荷载安全系数不小于3。

## 5.5 无轨运输

5.5.1 露天采场外运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施。在急弯、陡坡、危险地段、与铁路或道路的交叉口应设置警示标志。

5.5.2 井下应采用电动机或者柴油发动机驱动的地下矿山专用无轨设备。

5.5.3 井下用于运输人员、爆破器材、油料的无轨设备应采用湿式制动器；井下专用运人车应有行车制动系统、驻车制动系统和应急制动系统，行车制动系统和应急制动系统至少有一个为失效安全型。

## 5.6 有轨运输

5.6.1有轨运输线路的坡度、转弯半径和列车制动距离应满足有轨设备安全运行的要求。

5.6.2 露天矿山铁路应根据路线经过的区域设置满足要求的安全设施。

5.6.3露天矿山准轨列车制动距离不大于300m；窄轨列车制动距离不大于150m。

地下矿山列车制动距离不超过80m；l0t以下机车牵引运输时，不超过40m；运送人员时，不超过20m。

5.6.4架线式电机车的滑触线架设高度应满足安全要求。

5.6.5 地下矿山同时运行数量多于2列车的主要运输水平应设有轨运输信号系统。

5.6.6 地下矿山禁止使用内燃机车。

6 矿山通风

6.0.1 井下空气成分应符合下列要求:

1 采掘工作面进风风流中的O2体积浓度不低于20%，CO2不高于0.5%；

2 入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不大于0.5mg/m3；

3 作业场所空气中有害气体浓度不超过表6.0.1-1规定；

4 作业场所空气中粉尘(总粉尘、呼吸性粉尘)浓度不超过表6.0.1-2的规定。

表6.0.1-1 采矿工作面进风风流中有害气体体积浓度限值（%）

| 有害气体名称 | 限值 |
| --- | --- |
| 一氧化碳 CO | 0.0024 |
| 氮氧化物（换算成NO2） | 0.00025 |
| 二氧化硫 SO2 | 0.0005 |
| 硫化氢 H2S | 0.00066 |
| 氨 NH3 | 0.004 |

表6.0.1-2作业场所空气中粉尘浓度限值

| 粉尘种类 | 游离SiO2含量（%） | 时间加权平均浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总粉尘 | 呼吸性粉尘 |
| 矽尘 | 10~50 | 1 | 0.7 |
|  | 50~80 | 0.7 | 0.3 |
|  | ≥80 | 0.5 | 0.2 |
| 水泥尘 | <10 | 4 | 1.5 |

注：时间加权平均浓度限值是8h/d工作时间内接触的平均浓度限值。

6.0.2 矿井进风应满足下列要求：

1 井下工作人员供风量不少于4m3/（min•人）；

2 排尘风速：硐室型采场不小于0.15m/s，饰面石材开采时不小于0.06m/s；巷道型采场和掘进巷道不小于0.25m/s；电耙道和二次破碎巷道不小于0.5m/s；箕斗硐室、装矿皮带道等作业地点的风速不小于0.15m/s；

3 采用旋回破碎设备的破碎硐室通风量不应小于12m3/s；采用颚式破碎机的破碎硐室内有一台破碎机时风量不应小于8m3/s，有两台破碎机时不应小于12m3/s；

4 柴油设备运行时供风量不小于4m3/（min•kW）。

6.0.3 井下硐室通风应符合下列要求：

1 来自破碎硐室、主溜井等处的污风经净化处理达标后可以进入通风系统；未经净化处理达标的污风应引入回风道；

2 爆破器材库应有独立的回风道；

3 充电硐室空气中H2的体积浓度不超过0.5%；

4 所有机电硐室都应供给新鲜风流。

6.0.4 有人员工作场所的井下气象条件应符合下列要求：

1 人员连续工作场所的湿球温度不高于27℃，通风降温不能满足要求时，应采取制冷降温及其它防护措施；

2 湿球温度超过30℃时，人员应停止工作；

3 湿球温度为27℃～30℃时，人员连续工作时间不应超过2h，且风速不小于1.0m/s；

4 湿球温度为25℃～27℃时，风速不小于0.5m/s；

5 湿球温度20℃～25℃时，风速不小于0.25m/s；

6 湿球温度低于20℃时，风速不小于0.15m/s。

6.0.5 在人员进入工作面之前，应有满足空气质量的风流供给，必要时还应采取降温措施，使其空气成分、气象条件满足本规范第6.0.1、6.0.3条的规定。

6.0.6 箕斗井、混合井作进风井时，应采取有效的净化措施，保证空气质量。

6.0.7 井巷内平均风速应不超过表6.0.7的规定。

表6.0.7 井巷断面平均风速最大限值

| 井巷名称 | 平均风速限值（m/s） |
| --- | --- |
| 专用风井、专用总进风道、专用总回风道 | 20 |
| 用于回风的物料提升井 | 12 |
| 提升人员和物料的井筒、中段的主要进风道和回风道、修理中的井筒、主要斜坡道、用于进风的物料提升井 | 8 |
| 运输巷道、胶带斜井、采区进风道 | 6 |
| 采场 | 4 |

6.0.8 地下矿山应采用机械通风。

6.0.9 进风井巷空气温度应不低于2℃；低于2℃时，应有空气加热设施。

严寒地区的提升竖井和作为安全出口的竖井应有保温措施，防止井口及井筒结冰。

有放射性的矿山，不应用老窿或老巷预热或降温。

6.0.10 热害矿山应制定和遵守针对热害的工作制度和管理制度，编制主通风机、制冷系统等停止工作时的应急预案。

6.0.11井下制冷站严禁采用氨作为制冷剂，并应有制冷剂泄露监测设施和应急预案。地表制冷站采用氨作为制冷剂时，机房距进风井口应大于200m。

7 防排水

7.0.1 矿山工业场地、井巷入口、露天采场的总出入沟口及排水口应不受洪水威胁。

7.0.2 露天采场和地下采矿工程受洪水威胁时应设置地面防洪工程。

7.0.3 水文地质条件复杂的矿山，建设前应进行专门的水文地质勘察，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测工作。

7.0.4 水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门。

存在突水危害的地下矿山，必须采用超前探水或其他防水措施。

7.0.5 井下疏干放水有可能导致地表塌陷时，应先将潜在塌陷区的居民迁走，公路和河流改道，再进行疏放水。矿区不能进行大规模疏放水时，应采取防治水措施。

7.0.6 矿山必须设置满足安全要求的排水系统。

7.0.7 矿山井下最低中段的主水泵房和中央变电所均应设不少于两个满足安全要求的出口。

7.0.8 积水的旧井巷、老采区、流砂层、各类地表水体、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带应留设安全矿(岩)柱。

8 防灭火

8.0.1 矿山应建立防火制度，采取防火、防爆措施；矿山建构筑物应设置消防设施，配备消防器材。

8.0.2 易燃材料的堆场应布置在常年最小频率风向上风侧，距离进风井口80m以上。井巷和平硐的入口50m范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其它可燃材料。

8.0.3矿山坑内应设置满足安全要求的消防设施。

8.0.4 不应用明火烤井口冻结的管道。井下不应使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。井下不得使用乙炔发生装置。

8.0.5 严禁在爆破器材库、油脂库、加油站等易燃、易爆物品储存点使用明火。

8.0.6 矿山无轨自行设备应设置车载灭火器；设备上严禁存放易燃易爆品。

8.0.7 有自然发火危险的矿山应设井下环境监测系统，实现连续自动监测与报警。

8.0.8 有自然发火可能性的矿井，应当采取下列措施：

1主要运输巷道、总进风道、总回风道，均应布置在无自然发火危险的岩体中；

2 及时清出采场浮矿和其他可燃物质，回采结束后及时封闭采空区；

3 采取有效的预防自然发火的措施。

8.0.9矿山井下不应用木材或者其他易燃材料作永久支护。

8.0.10 矿山井下应采用阻燃型输送带，阻燃风筒，低烟、无卤或低卤的阻燃电缆。

9 排土场

9.0.1 严禁将水源保护区、江河、湖泊、水库等作为矿山的排土场；严禁排土场侵占名胜古迹、自然保护区。

9.0.2 排土场建设前应进行岩土工程勘察，并按照排土场稳定性要求处理地基。

9.0.3 堆置含汞、镉、砷、六价铬、铅、氰化物、有机磷、硫化物及其他毒性大的可溶性废碴的排土场，应根据废碴的属性，设置符合要求的防渗、集水、排水和水处理设施，排土场排出的废水经处理达到排放标准后方可排放。

9.0.4 排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害；排土场不应对采矿场、工业场地和其他周边设施造成安全隐患。

9.0.5 矿、废石和其他堆积物不应堵塞山洪通道，不应淤塞沟渠和河道。

9.0.6 矿山应针对排土作业制定安全作业规程，并在排土场设置安全设施。

9.0.7 排土场应设拦挡设施，堆置高度大于120m的沟谷型排土场应在底部设置挡石坝。

9.0.8 排土场应定期进行安全检查，及时处理安全隐患。

9.0.9 矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过200m的排土场应进行在线监测。

10 矿山通信及信号

10.0.1地下矿山应建立有线调度通信系统；大中型地下矿山应建立监测监控系统；最大班下井人数超过30人的矿山应设人员定位系统。

10.0.2 地下矿山应设两路专用通信电缆，分别从不同的井筒进入井下；其中任何一路通信电缆都应能满足井下与地表通信需要。

10.0.3 罐笼提升信号系统应符合下列要求:

1 井口信号工或跟罐信号工可直接向提升机司机发信号；

2 中段信号工经过井口信号工同意可以向提升机司机发信号；紧急情况下可向提升机司机直接发出紧急停车信号。

10.0.4 设置在爆炸危险区域的摄像机及其配套设备，应采用与爆炸危险介质相适应的防爆灯具。

11 矿山电气

## 11.1 一般规定

11.1.1 矿山应建立电气作业安全制度，制定和遵守安全作业规程，保证矿山用电安全。

11.1.2 地下矿山的人员提升系统、矿井主要排水系统的负荷应作为一级负荷。

11.1.3 有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电，任一电源的容量应满足矿山全部一级负荷电力需求。

## 11.2 露天矿山

11.2.1 露天采矿场和排土场的手持式电气设备的电压不大于220V。

露天矿山的照明电压：固定式照明灯具不高于220V；行灯或移动式灯具不高于36V，并经安全隔离变压器供电；在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于12V。

11.2.2 露天矿山下列场所应设置应急照明：

1 变配电所；

2 监控室、生产调度室、通信站和网络中心；

3 矿山救护值班室。

## 11.3 地下矿山

11.3.1 井下采用的电压应符合下列规定：

1 高压配电，不超过35kV；

2 低压配电，不超过1140V；

3 运输巷道、井底车场照明，不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间照明，不超过36V；行灯电压不超过36V；

4 手持式电气设备电压不超过127V；

5 电机车牵引网络电压：交流不超过380V；直流不超过750V；

6 在金属容器内或者潮湿地点作业时，照明电压不高于12V。

11.3.2 向井下供电的线路不得装设自动重合闸装置。

11.3.3 井下应采用矿用一般型电气设备。

11.3.4 井下照明灯具应防水、防潮、防尘；井下爆破器材库和油库照明应采取防爆措施。

11.3.5 地下下列场所应设置应急照明：

1 井下变电所；

2 主要排水泵房；

3 监控室、生产调度室、通信站和网络中心；

4 提升机房；

5 通风机房；

6 副井井口房；

7 矿山救护值班室；

8 非消防工作区域继续工作应急照明连续供电时间不应少于2h；消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于0.5h。

12 爆破器材

12.0.1 矿山应对爆破器材的接收、储存、发放和运输等环节制定严格的管理程序，并严格执行。

12.0.2 矿山爆破器材必须采用专用的运输工具或器具运输。

12.0.3 矿山运输爆破器材时，应根据不同的运输方式和器具制定相应的安全措施，并严格执行。

12.0.4爆破器材应贮存在爆破器材库内。爆破器材库内的空气温度和湿度应适宜。

12.0.5 矿山地表爆破器材总库存放的炸药不得超过本单位半年用量，起爆器材不得超过本单位一年的用量；井下分库存放的炸药不得超过矿山三天用量，起爆器材不得超过矿山十天的用量；井下爆破器材发放站存放的炸药不应超过0.5t，雷管不应超过1000发。

12.0.6 爆破器材单一品种专库存放受条件限制时，同库存放不同品种的爆破器材则应满足安全要求。

12.0.7爆破器材库和发放站的布置位置和形式应满足安全要求，发生事故后不应对周边重要设施和人员造成重大影响。

12.0.8 井下爆破器材库应安装专线电话和报警器。

12.0.9爆破器材的爆炸性能检验和爆破器材的销毁，应在指定的地点进行。

起草说明

一、起草过程

### （一）编制目的

近十多年来，尽管矿石品位趋于降低、开采难度不断增加、环保要求日益严格，但在计算机技术、信息技术、现代化大型设备、岩石力学研究成果和经济全球化等的推动下，采矿技术获得了突飞猛进的发展。在此矿业迅速发展的背景下金属非金属矿山行业也出台了许多项目不同阶段的国家标准、行业标准，同样由于标准类别繁多，有时内容相互交叉、重复，甚至出现矛盾。为满足金属非金属矿山工程建设需要，落实工程建设标准体制改革的总体要求，推进节能减排、资源节约利用和生态环境保护，保障工程质量安全，促进工程建设领域技术进步，推动金属非金属矿山行业健康、安全、绿色发展。按照住房和城乡建设部会同有关部门、各行业标准化管理机构共同编制的工程建设规范体系规划要求，结合国内现状、对标国际先进水平，在对金属非金属矿山领域的相关法律、法规、规范、标准等进行全面梳理的基础上，编制一本全文强制性规范《金属非金属矿山工程项目规范》（以下简称“《规范》”）。

《规范》是金属非金属矿山工程建设领域的强制性规范，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众利益和公共利益，以及促进能源资源节约利用、满足社会经济管理等方面基本的技术底线，是政府依法治理、依法履职的技术依据，是全社会必须遵守的技术规定。同时，《规范》作为一部权威的全文强制性标准将成为对矿山项目质量的“硬约束”，必将推动中国金属非金属矿山迈向中高端水平，同时该标准直接对标国际矿业发达国家（如加拿大、澳大利亚）的相关标准、规范，可以更好地实现与矿业发达国家标准的接轨。此外，《规范》作为矿山领域内的上位标准，可以引领和规范今后行业内相关标准的制定，为行业内的技术发展清除障碍，并促进相关标准的协调统一。

### （二）解决的主要问题

首先，《规范》的编制通过从对国内相关法律、法规、规范、标准的全面梳理、分析，解决了当前国内矿山项目全生命周期内涉及到的强制性规定多而散不利于政府管理部门的监管和企业执行的问题；同时促进了矿山项目在安全、环保、资源和能源的节约利用、职业健康、公共利益和公众权益等方面的提升。

其次，由于当前相关强制性条款内容过细，限制了矿山技术的进步和创新，扼杀了企业创新的主动性和活力，无限延伸了政府监管范围导致监管不全面、不到位情况情况频发。《规范》的编制精简了国内强标数量、优化了强标内容，清除了技术发展障碍，明确了政府监管范围。

最后，《规范》的编制在金属非金属矿山领域形成了一部从设计、施工、生产到项目结束的全项目周期且全文强制的权威标准，彻底解决了当前标准规范纷繁复杂、互不统一、交叉矛盾的现状，为今后相关标准的协调统一奠定了基础。

### （三）主要内容

《规范》共分为12章，主要内容涵盖了人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益公共利益、资源能源节约利用和生命财产安全等六个方面的内容，合计条款202条，具体内容如下：

（1）总则

本章共计5条，主要规定了本规范制定的目的、适用范围、效力以及依据的原则进行了规定。

（2）基本规定

本章共计43条，主要对涉及到金属非金属矿山安全、节能、环境保护、人身健康、对矿区外的影响和矿山关闭中所需遵循的基本要求进行了规定。

（3）矿山开采

本章共计40条，按照工艺将矿山开采分为常规的露天开采、地下开采、露天地下联合开采和其它特殊开采，并分别对不同开采工艺中应强制遵守的要求进行了规定。

（4）井巷工程

本章共计9条，重点对井巷工程施工、设计和生产管理过程中的相关要求进行了规定。

（5）矿岩破碎与提升运输

本章共计44条，重点对矿山运输、破碎、提升等工艺环节中所应采取的措施及各种机械设备设施的质量、性能、监测、维护等进行了规定。

（6）矿山通风

本章共计11条，重点对井下空气环境、井巷工程及作业点通风要求、冬季进风预热、高温矿井制冷降温等方面进行了规定。

（7）防排水

本章共计8条，重点对矿山（特别是水文地质条件复杂的矿山）生产中为保证生命财产和生产安全，所应采取的防排水工作进行了规定。

（8）防灭火

本章共计10条，重点对矿山生产中所应采取的防灭火措施进行了规定。

（9）排土场

本章共计9条，主要对排土场的厂址选择、环保要求、自身安全、对外影响以及相关监测要求进行了规定

（10）矿山通信及信号

本章共计4条，对矿山的通信及信号设置要求进行了规定。

（11）矿山电气

本章共计10条，为保证矿山供电安全，重点对矿山的供电负荷、电压、应急照明等相关要求进行了规定。

（12）爆破器材

本章共计9条，主要对爆破器材的运输、储存、使用以及销毁等各个环节进行了规定。

### （四）对标国际化

《规范》编制中重点对矿业发达的南非、加拿大和澳大利亚的相关规程进行了收集分析，并重点翻译了《矿山健康和安全法规》（南非）、《1995年矿山安全和监测法规》（西澳大利亚）和《矿山生产法规》(加拿大)等三本技术规程，并对其章节结构、规定的内容和可能借鉴的条款进行了详细分析。此外还重点对南非国内的矿山相关法律和监管框架进行了分析研究。

（1）从内容来看，中国规范更加全面，规定技术参数较多，也有许多技术手段和方法；而国外规范相对而言内容较少，主要强调应达到的效果和各方责任。根据《规范》的定位，编制中内容编制格式参照国外规范，仅强调应达到的效果，不再对技术、手段和方法进行规定。

（2）从结构上看，中国规范章节一般是根据工艺流程或矿山系统结构划分的，逻辑性较好；而国外规范的内容包括技术和行政管理，从而使章节划分显得似乎没有规律。鉴于规范结构的中外对比，《规范》章节仍按照中国规范的习惯，同时借鉴国外规范技术章节的形式，这样更具操作性，便于查阅和参考。

（3）从国外规范的规定内容来看，除了相关定义、各方责任和义务和行政管理的内容之外，其余技术条款涵盖的内容与中国法律、法规和规程规范中基本一致，因此本次项目规范的编制主要应从规定内容的表述方式上借鉴国外规范，具体内容还应以国内强制性条款为主。

（4）国外相关规范大篇幅的强制性内容均是与安全、环保、职业健康相关，涉及到公共利益和公共权益部分内容较少，但也有涉及，例如健康安全代表和委员会的主要作用就是对矿山安全进行监督和提出建议，并代表员工提出相关的安全诉求，可视为相关内容。但该部分内容与我国国情不符，《规范》结合了我国国情，提出了相关切实可行的条款。

二、起草单位和人员

（一）、起草单位

中国恩菲工程技术有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、长沙矿山研究院有限责任公司、中钢集团武汉安全环保研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司、山东黄金集团有限公司、中蓝连海设计研究院、长春黄金设计院有限公司、首钢集团有限公司矿业公司、金川集团股份有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司。

（二）、起草人员

祁保明、朱瑞军、夏长念、谢良、刘福春、秦绍兵、安建英、马俊生、刘文连、刘大鹏、张伟、王树勋、齐宝军、王军、肖尚武、樊勇、修国林、彭洪涛、邓星良、任锋、张广篇、韩映伟、张启军、王贤来、李红辉、唐绍辉、段进超、贺兵红、丁飞、朱兢、方长辉、张鹏强、张爱民。

三、术语

1 金属非金属露天矿山  metal and nonmetal opencast mines

在地表通过剥离围岩、表土或砾石，采出金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

2 金属非金属地下矿山  metal and nonmetal underground mines

以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

3 煤系金属非金属矿山   mines of metal and nonmetal accompanied with coal

开采与煤共（伴）生矿种的金属非金属矿山。

4 安全出口safe exit

矿山井下人员安全地离开井下到达地面的通道。

5 空场采矿法 open stoping method

在回采过程中，主要依靠采场围岩自身的稳固性和矿柱等支撑能力，来维护采空区稳定的一类采矿方法。

6 充填采矿法 filling method

随着回采工作面推进到一定距离后，用充填材料充填采空区，以控制采场地压的一类采矿方法。

7 崩落采矿法 cave mining method

随着回采工作的进行，强制或自然崩落矿体上部覆盖岩石和顶底盘围岩充填采空区，以控制采场地压和处理采空区的一类采矿方法。

8 挖掘船开采  dredging

利用挖掘船抽吸含矿泥浆回收有用矿物的采矿工艺。

9 饰面石材开采  shaping stone mine

开采大理石等石材的特殊采矿工艺。

10 盐湖开采  recovering on saline

在盐湖中开采盐类和其他有用矿物的采矿工艺。

11 钻井水溶开采  solution mining

通过钻井将淡水注入井下，将矿物溶解为溶液并压出地面回收的采矿工艺。

12 原地浸出采矿  in situ leaching

将溶浸剂从地表压入地下矿层，将有用矿物转化为液相后再抽取至地表的采矿工艺。

13 排土场  dump

集中堆放矿山建设和生产过程中产生的腐植表土和岩石等的场所。

14 井巷工程 underground opening

在采矿活动中设置的竖井、斜井、巷道及硐室等构筑物的总称，包括井巷的掘进、支护、井筒及硐室设备设施安装工程。

15 竖井提升 shaft hoisting

竖井中采用钢丝绳牵引提升容器进行升降运输的方式。

16 斜井提升 inclined shaft winding; inclined shaft hoisting

在倾斜巷道中采用钢丝绳牵引提升容器进行运输的方式。

17 钢丝绳芯带式输送机 steel cord conveyor

用钢丝绳做胶带芯体的高强度胶带输送机。

18 爆破器材 blasting materials and accessories；blasting supplies

工业炸药、起爆器材和器具的统称。

四、条文说明

1 总则

1.0.1 本条阐述了本项目规范制定的目的。

1.0.2 本条对本规范的适用范围进行了限定。在时间上，本规范适用于矿山的整个寿命周期；在矿种上，本规范适用于除煤系矿和液态或气态矿藏以外的所有金属非金属矿山。

1.0.3 本条对本规范的执行情况进行了规定。

1.0.4 本条对本规范内容的补充。本规范效力之上还有多部国家相关的法律和法规，其规定必须应予以遵守；另外与该规范处于同一效力级别的还有多项专业通用规范，例如暖通、电力、给排水、建筑物防腐等等，矿山工程项目涉及到时也应严格遵守。

1.0.5 本条是金属非金属矿山在生命周期内所应遵循的原则，在矿山项目周期内应在保证安全、环保、节能、人身健康等基本条件下，鼓励技术进步，并以新技术、新工艺、新设备和新材料来推动矿山建设质量和管理水平，从而持续推进矿山的安全、环保、节能和人身健康水平；创建智能化、绿色矿山，可以减少矿山作业人员，从本质上实现矿山安全，并秉承绿水青山就是金山银山的发展理念，充分减少矿山企业对环境的影响。这也是当前矿山企业的重要发展方向。

2 基本规定

2.0.1 本条分属归类为生态环境安全、工程质量安全、生命财产安全。

来源：《中华人民共和国矿山安全法》第八条。

采纳理由：设计是工程项目的源头，设计成果质量对工程项目的影响是决定性的，因此必须把握住设计源头，遵守各种法律法规及强制性规定，保证工程项目的符合环境保护的要求，并确保项目的质量，消除各种安全隐患。

2.0.2 本条分属归类为生态环境安全、工程质量安全。

来源：《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）第三十一条；《中华人民共和国环境保护法》第四十一条。

采纳理由：矿山资源开发必须在安全和不破坏当地环境的条件下进行，设计作为项目实施的依据文件，设计成果充分吸纳了安全评价和环境影响评价的各种有效措施，因此严格按照设计文件施工和验收是对项目建设的基本要求。

2.0.3 本条分属归类为资源能源节约利用。

来源：《中华人民共和国矿产资源法》（1986年10月1日实施）第二十九条。

采纳理由：矿产资源是国民经济发展的重要支柱，也是不可再生资源，矿山开采时应采取措施充分回收。

2.0.4 本条分属归类为生态环境安全、工程质量安全。

来源：《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）第二十九条；《中华人民共和国环境保护法》第十九条；《中华人民共和国环境影响评价法》第三条。

采纳理由：环境和安全对于矿山开采而言至关重要，在前期进行相应的评价，提出有效措施，对于后期矿山建设具有重要的指导意义。

2.0.5 本条分属归类为生命财产安全、人身健康、生态环境安全、资源能源节约利用。

来源：《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第3.0.3条；《水泥原料矿山工程设计规范》GB50598-2010第3.0.10条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.6.3条；《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB 50988-2014第1.0.4条; 《钢铁企业节能设计规范》GB50632-2010第3.0.6条；《中华人民共和国矿山安全法》（2009年修正本）第七条；《中国人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）第二十八条；《中华人民共和国职业病防治法》第十八条；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1施行）第十四条；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条；《中华人民共和国水土保持法》第二十七条；《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十一、三十和三十五条；《中华人民共和国水法》第五十三条；《中华人民共和国消防法》第九条。

采纳理由：安全、环保、节能、消防等各种设施必须与主体工程“三同时”，确保矿山开采安全、高效、节能、环保。

2.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.5、4.7.3、5.2.4.6、5.2.4.7条。

采纳理由：矿山开采行业属于高危行业，应完善企业机构设置和各种安全制度，保证安全。

2.0.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第8.1.5条。

采纳理由：安全培训和告知在发生事故时对于员工自救非常重要。

2.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.6.4、4.6.5、4.7.2、4.7.4条。

采纳理由：矿山安全设施对于保障矿山安全生产至关重要，必须在各个阶段严格按照有关规定进行相关工作，确保安全设施的有效性。

2.0.9 本条分属归类为工程质量安全。

来源：《石灰石矿山工程勘察技术规范》GB509558-2013第1.0.3、3.3.2条；《有色金属工业岩土工程勘察规范》GB 51099-2015第3.0.8条；《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001第1.0.3条。

采纳理由：工程勘察对于工程设计、建设具有重要的指导意义，是保证工程质量的重要手段，因此必须进行相关工作。

2.0.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012第3.0.12、3.0.13、3.0.14条；《有色金属企业总图运输设计规范》GB50544-2009第3.0.4、3.0.7、3.0.14、6.2.2条；《金属非金属矿山安全规程》(报批稿)GB16423-2019第4.6.1、5.1.5、6.3.1.3条。

采纳理由：矿山重要工业设施避开各种危险区域建设，可以减少矿山生产期间的潜在风险，对于矿山安全至关重要。

2.0.11 本条分属归类为生命财产安全、工程质量安全。

来源：《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012第10.1.3、11.1.6条；《矿山提升井塔设计规范》GB51184-2016第8.1.4、8.1.5条。

采纳理由：不同建设地区的地震防护等级差异较大，因此建（构）筑的抗震设计时应充分考虑当地具体情况，确保人员和设施安全。

2.0.12 本条分属归类为生命财产安全。

来源：澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.8（1）条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.9、5.1.8、6.1.5.5、6.3.1.8、7.6.4条；《矿山安全法实施条例》第四十条。

采纳理由：安全标志和防护设施具有提示、警示和防护作用，对于减少事故的发生具有明显效果。

2.0.13 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.7.2。

采纳理由：井下人员登记检查制度可准确记录井下人员入井记录，并阻止不相关人员的随意进入，对于矿山正常有序生产具有重要保障

2.0.14 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ2033-2011第4.4、4.5条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第8.2.2；南非《矿山健康和安全法附则》第6.2（8）、11.2（2）、11.2（3）、11.3、11.4（1）条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.19（2）条。

采纳理由：自救器对于井下工作人员至关重要，矿山不但要配备，而且要切实用好，避免流于形式。

2.0.15 本条分属归类为生命财产安全

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.1条。

采纳理由：饮酒后会对神经造成刺激，特别在矿山高危行业中，作业时容易产生对危险误判和操作失误，从而引发安全事故，因此非常必要做禁酒规定。

2.0.16 分属归类：生命财产安全。

来源：《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第6.1.3条。

采纳理由：烟火可能会引发意外爆炸时间，应该明文禁止。

2.0.17 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB164263-2019第8.1.3条；《矿山救护规程》AQ1008-2007第4.4、4.8条。

采纳理由：专业的救护队可以有效的开展救援工作，确保救护效果。

2.0.18 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB164263-2019第5.2.4.8、5.5.1.9、8.1.4、8.3.1；《爆破安全规程》GB6722-2014第8.1.9条；《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ2033-2011第4.1、5.2条。

采纳理由：应急预案是指导矿山发生事故后救援工作的主要指导文件，必须确保切实有效。

2.0.19 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第15.1（1）条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423－2019第4.7.6条；《中华人民共和国矿山安全法》第三十六条。

采纳理由：矿山生产必须坚持以人为本，因此发生事故后必须迅速开展救援工作，减小事故等级。前事不忘，后事之师，事故报告、事故分析、经验总结有助于保证矿山安全、减少类似事故几率。

2.0.20 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.1.9条。

采纳理由：图中的信息可为救援提供依据和参考。

2.0.21 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第12.5（3）条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.1.10条。

采纳理由：图中的信息可为救援提供依据和参考。

2.0.22 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.7条。

采纳理由：矿山发生重大事故或停产时间过长时，矿山可能会存在潜在的安全隐患，因此必须进行全面安全分析和论证，保证矿山复产安全。

2.0.23 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.10条。

采纳理由：矿山在采纳新技术、新工艺、新设备和新材料时，由于没有成熟的作业程序，在安全措施方面可能会有不到位的情况发生，必须进行全面论证，消除潜在隐患。

2.0.24 本条分属归类为生态环境安全。

来源：《污水综合排放标准》GB 8978-1996第4.1.5条。

采纳理由：矿业发展不能以牺牲环境为代价，因此在部分环境保护区域，不应该新建矿山排污口。

2.0.25 本条分属归类为生态环境安全。

来源：《开发建设项目水土流失防治标准》GB50434-2008第3.0.1条；《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2008第3.1.1、3.2.1条。

采纳理由：绿水青山就是金山银山，因此矿山开采中必须重视环境保护，采取有效的水土保持措施。

2.0.26 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全、人身健康、公众利益和公共权益。

来源：《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第19.3.3条；《机械工业环境保护设计规范》GB 50894-2013第3.0.9条；《铅锌工业污染物排放标准》GB 25466-2010第4.1.2、4.1.3、4.1.4条；《铜镍钴工业污染物排放标准》GB 25467-2010第4.1.2、4.1.3、4.1.4条；《锡锑汞工业污染物排放标准》GB 30770-2014第4.1.2、4.1.3、4.1.4条；《铁矿采选工业污染物排放标准》GB 28661-2012第4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5条；《稀土工业污染物排放标准》GB 26451-2011第4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5条；《钒工业污染物排放标准》GB 26451-2011第4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5条；《铝工业污染物排放标准》GB 25465-2010第4.1.2、4.1.3、4.1.4条；《镁钛工业污染物排放标准》GB 25468-2010第4.1.2、4.1.3、4.1.4条。

采纳理由：体现保障人民生命财产安全、人身健康、生态环境安全、公众利益和公共权益底线的原则。

2.0.27 本条分属归类为生态环境安全、公共利益和公众权益。

来源：《中华人民共和国水法》第三十一条。

采纳理由：矿山开采中如果引起周边地下水位下降，则会对周边居民的生活和环境造成影响，因此矿山企业应采取有效措施，减少环境影响和社会影响。

2.0.28 本条分属归类为人身健康。

来源：澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.3.1（1）、1.5.3.2（1）条；《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006第7.2.1、7.2.2、7.2.6条。

采纳理由：掌握工人的初始健康情况及是否合适从事该工作，并应在生产中根据工人健康情况，及时作出应对措施。

2.0.29 本条分属归类为人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006第7.1.4、7.1.5、7.1.7、7.1.8和7.1.9条。

采纳理由：检测出工作场所的环境情况。

2.0.30 本条分属归类为人身健康。

来源：《岩土工程勘察安全规范》GB 50585-2010第3.0.10条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.1.6条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.1（2）、（3）条；《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第12.5.2条；

采纳理由：劳保装备是员工的最后一道防护，矿山配备的设备必须满足要求，同时作业人员工作时必须穿戴齐全。

2.0.31 本条分属归类为人身健康。

来源：澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.6.12（1）、1.5.6.12（3）条。

采纳理由：矿山应执行告知义务，避免造成人员伤亡。

2.0.32 本条分属归类为人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.1.11、6.1.5.1、6.3.2.11条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.8.6（1）、（2）条。

采纳理由：降低工作环境的粉尘浓度，可以有效减少职业危害。

2.0.33 本条分属归类为人身健康。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第6.2（5）条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.6.6条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.6.11（1）条。

采纳理由：属于性能要求，可提升矿山人员的健康水平。

2.0.34 本条分属归类为人身健康。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第6.2（4）条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.6.10（1）条。

采纳理由：属于性能要求，可提升矿山人员的健康保障。

2.0.35本条分属归类为人身健康。

来源：《铀矿冶辐射防护和环境保护规定》GB23727-2009第7.3.2条。

采纳理由：属于性能要求，可提升矿山人员的健康水平。

2.0.36 本条分属归类为人身健康、公众权益和公共利益。

来源：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008第4.1.1、4.1.2和4.1.3条；《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB 50988-2014第7.0.1条。

采纳理由：矿山生产的噪音不应对周边居民造成影响，保证周边居民的身心健康。

2.0.37本条分属归类为人身健康。

来源：《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007第11.2.1条。

采纳理由：工作场所的噪音超过该规定，会对人的听力造成伤害。

2.0.38本条分属归类为人身健康。

来源：《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007第11.2.2条。

采纳理由：工作场所的噪音超过该规定，会对人的听力造成伤害。

2.0.39 本条分属归类为生态环境安全。

来源：《中华人民共和国水土保持法》第三十八条。

采纳理由：地表土也属于资源，可以用于恢复当地的生态环境，因此必须作为资源进行利用，不得随意处置。

2.0.40 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB 50988-2014第6.2.2条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.8.5、4.8.6、4.8.7条；《有色金属矿山排土场设计规范 》GB50421-2018第9.0.1条。

采纳理由：排土场闭坑后，应进行生态恢复，并确保安全，避免发生地质灾害，这是对周边居民和设施负责的体现。

2.0.41 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.8.8条。

采纳理由：矿山闭坑后，应对潜在的危险区进行持续监测、封闭和警示，避免人员和设备误入危险区导致事故发生。

2.0.42 本条分属归类为生态环境安全、生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.8.3条。

采纳理由：矿山开采中可能会对周边水环境造成影响，闭坑后必须进行治理恢复，保障周边居民的权益。

2.0.43 本条分属归类为资源能源节约利用、生命财产安全。

来源：《中华人民共和国节约能源法》第十七条；《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》安监总管一【2013】101号；《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》安监总管一【2015】13号。

采纳理由：国家要求淘汰的设备安全性差，应该在矿山各个环节禁用。

3 矿山开采

## 3.1 露天矿山

3.1.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》GB 50970-2014第12.2.1；《水泥原料矿山工程设计规范》GB50598-2010第13.2.1条；《金属非金属矿山安全规程》(报批稿)GB16423-2019第5.2.4.5条。

采纳理由：在采场附近的边坡本身就容易受到采场生产的影响，产生地质灾害，如果再增加荷载，更容易导致边坡失稳情况的发生，必须禁止。

3.1.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.6条。

采纳理由：在开采中需要留下的矿柱，为由于保护地表或其他设施或采场的安全，因此必须按照设计要求进行保留，否则容易诱发事故。

3.1.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.2.4.6条；《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB 51016-2014第6.1.1、11.1.3条。

采纳理由：露天边坡是影响露天开采安全的一个重要因素，一旦失稳可能会产生严重后果，因此必须慎重对待，并采取有效的预防措施。

3.1.4 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第5.2.4.1条、5.2.4.4条、5.2.4.5条。

采纳理由：露天边坡垮塌是露天矿山的主要事故之一，建立边坡安全管理和检查制度能够提前采取措施，及时消除隐患。

3.1.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第5.2.4.7条；

采纳理由：采场边坡出现失稳征兆时，必须及时撤离人员设备，待安全评估确认安全后方可再次进入现场，这样可充分保障人身安全，避免在带病的场所作业。

3.1.6 分属归类：生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第5.2.1.1条、5.2.1.2条、5.2.1.3条。

采纳理由：人工作业方式劳动强度大、作业风险高，采用机械化作业可以有效提高作业效率、降低安全风险、保证人员身心健康。露天台阶的安全需要从多方面来保证，本条规定了开采方式、台阶高度和并段要求。

3.1.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.2.2.3、5.2.2.4、5.2.3.1、5.2.3.2、5.2.3.3、5.2.3.4、5.2.3.5、5.2.3.6、5.2.3.7、5.2.3.8条。

采纳理由：随着技术的不断进步，露天设备大型化趋势非常明显，大型设备作业时由于受到操作人员感官限制容易产生碾压、碰撞等安全事故，因此对于这些大型、重型设备的操作制定针对性的措施，可以提高作业安全。

3.1.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.2.5.1、5.2.5.2、5.2.5.3、5.2.5.4、5.2.5.5、5.2.5.6、5.2.5.7、5.2.5.8、5.2.5.9、6.3.1.9条。

采纳理由：采用溜井溜放矿石时，存在诸多的危险因素，例如坠井、堵塞、垮塌等，为保证生产安全，应采取有效措施。

3.1.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第7.1.1。

采纳理由：露天生产爆破环节也是容易引发安全事故的生产环节，必须制定严格的人员安全保护措施。

3.1.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第13.1.1、13.1.2、13.3.5条；南非《矿山健康和安全法附则》第1.6条。

采纳理由：矿山生产爆破造成的飞石极易对周边设施和人员造成伤害，应予以规定。

3.1.11 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第7.1.9条；《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第二批）安监总管一[2015]13号，第3条。

采纳理由：裸露药包起爆和爆破的方式进行二次破碎，容易产生飞石，会对周边的人员设施造成伤害，应予以禁止。

3.1.12 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第7.1.4条；《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第18.1.5条。

采纳理由：露天矿山爆破时，起爆器材容易受到雷雨天气和通信基站的影响发生意外起爆事件，因此非常有必要进行相关要求。

## 3.2 露天地下联合开采

3.2.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》(报批稿)GB16423-2019第6.1.3.1条。

采纳理由：露天转地下生产时，露天边坡的稳定以及露天坑汇水会对地下生产造成威胁，必须在设计和生产中认真考虑。

3.2.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第10.3.1；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.1.3条。

采纳理由：同一个矿体同时采用露天和地下开采，或露天转地下，或地下转露天，之前的工程均可能会对后面的生产带来安全隐患，必须对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区进行处理，确保安全后方可进行后续开采。

3.2.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.1.2、5.1.4条。

采纳理由：矿山的开采方式转换时，矿山为实现产量稳定的过渡，一般地下开采和露天开采会有一个重合期。这个重合期内上下生产会产生一定的相互影响，属于安全事故的高发期，特别是爆破时的影响最大。为避免事故发生，矿山开采是应从生产顺序上进行合理安排，并在管理上采取措施避免爆破的影响。

## 3.3 地下矿山

3.3.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.2条。

采纳理由：地下矿山开时会致使地表产生一定的变形，即使充填法开采也不可避免，为保证地表设施的安全，应在开采之前预测地表可能的影响范围，地表设施应布置在该范围之外，避免地下开采引发地表事故。

3.3.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ2033-2011第5.1条；《金属非金属矿山安全规程》(报批稿)GB16423-2019第6.1.1.1、6.3.1.4条；《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第9.3.1；南非《矿山健康和安全法附则》第9.1（1）条；《冶金矿山采矿设计规范》GB 50830-2013第8.1.1条。《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》GB 50970-2014第12.2.7条；《水泥原料矿山工程设计规范》GB50598-2010第13.2.11条。

采纳理由：当矿山发生事故后，安全出口是矿山员工生命的重要保障，必须确保安全出口数量和质量，以备关键时候能切实发挥作用。

3.3.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第7.6.4条；《爆破安全规程》GB6722-2014第8.1.1。

采纳理由：崩落法和空场法开采会在地表形成塌陷坑，且生产期间还会逐渐增加，为保证地表人员、设施、构（建）筑物的安全，必须采取上述措施。

3.3.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011第8.1条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.16条。

采纳理由：“三下”开采时，地表的沉降对于井下生产和地表设施的安全均可能带来较大影响，监测设施可以提前掌握地表变形情况，及时采取措施。

3.3.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011第8.2条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.14、6.3.1.16条。

采纳理由：工程地质复杂、地压严重的矿山，非常容易发生塌方、冒落、岩爆等安全事故，生产中必须采取措施，提前预防，降低事故发生几率和等级。

3.3.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.2.1~10条。

采纳理由：地下矿山采矿方法较多，每种方法的工艺特点和风险因素各不相同，因此必须制定针对性的安全措施。

3.3.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第9.4.8条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.6条。

采纳理由：在开采中需要留下的矿柱，为由于保护地表或其他设施或采场的安全，因此必须应按照设计要求就行保留，否则容易诱发事故。

3.3.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.12条。

采纳理由：地下矿山的顶板冒落是一个重大的风险来源，因此对顶板进行管理和监测可以有效减少事故发生。

3.3.9 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.3.1.11条。

采纳理由：地下矿山照明是作业人员安全的基本保障。

3.3.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.3.1、6.3.3.2条；南非《矿山健康和安全法附则》第10.1（1）、（5）条。

采纳理由：岩爆对于矿山生产具有十分巨大的危害，容易产生群死群伤和摧毁大量井下工程设施的重大事故，上述列出的几种情况，均存在高发岩爆风险，必须予以注意。

3.3.11 本条分属归类为生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.2.12条。

采纳理由：有毒气体容易导致诱发人员中毒事件，特别在地下矿山作业面空间有限，更加容易产生严重后果。

3.3.12 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011第5.1、5.6条；南非《矿山健康和安全法附则》第2.5条、6.1（2）条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.8.8（2）条。

采纳理由：这些气体一旦积聚到一定程度，可能引起作业人员窒息、中毒等严重后果。

3.3.13 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.1.5、6.3.1.15条。

采纳理由：空场法开采后形成的空区如不处理，则会对矿山的后续生产造成重大的安全隐患，例如突然大面积坍塌、内部储水突然外泄等，因此应进行处理。

3.3.14 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.3.1.7条。

采纳理由：充填体不是岩石，垮塌的可能性远大于岩石。在充填体中掘进时有较大的风险，应该特别注意。

3.3.15 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.3.2.9条。

采纳理由：顶板大面积突然冒落引发空气冲击波是自然崩落法开采时面临的重大风险因素，因此予以相关规定。

3.3.16 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.3.2.6、6.3.2.7和6.3.2.8条。

采纳理由：崩落法生产时，如果顶板不能及时冒落，会在上部形成一定的空区，这对矿山生产是一个重大风险，必须进行处理。

3.3.17 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第9.2、9.3条。

采纳理由：高温高硫矿（岩）中实施爆破时，其环境可能会引起炸药早爆事件，为确保安全，应采取相关措施。

3.3.18 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第8.1.4、14.2.3.8条。

采纳理由：为保证爆破器材和炸药的储存安全，避免引起殉爆事件，应予以禁止。

3.3.19 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第8.1.10条。

采纳理由：良好的照明条件可以保证爆破的装药、连线的准确，保证爆破效果；照明电压的限定可以避免电流引爆起爆装置，这两点对于实施安全爆破具有重要作用。

3.3.20 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第8.1.4条。

采纳理由：爆破后的工作面存在多种危险因素，人员再次进入前必须进行相关处理，避免出现人员伤亡事故。

## 3.4 特殊开采

3.4.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.2.11条。

采纳理由：盐矿和石膏矿在回采中遇水可能会导致溶解、粘结、释放有毒有害气体等，为避免事故发生，必须采取针对性的措施。

3.4.2 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第7.6.3条。

采纳理由：井盐矿山开采容易导致地下水污染，因此必须进行定期监测，避免对周边地下水造成污染。

3.4.3 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第7.2.8、7.2.10、7.2.14条。

采纳理由：挖掘船开采时，开采人员容易出现溺水事故，必须设置齐全的报警和救护设施，确保出现危险的人员得到及时的救助。另外在恶劣天气下，挖掘船产生倾覆、撞击等风险，必须引起注意。

3.4.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第7.5.11条。

采纳理由：水溶开采的钻井口容易产生有毒气体，生产中必须采取有效的防护措施。

3.4.5 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第7.7.2条。

采纳理由：地下原地浸出开采容易导致溶浸液外泄，造成周边地下水的污染，因此应采取有效的监测手段，出现异常时及时处理，保证环境安全。

4 井巷工程

4.0.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属矿山井巷工程设计规范》GB 50915-2013第4.2.2、5.1.2、7.1.1条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.2.5.1、6.2.5.2、6.2.5.3、6.2.5.4、6.2.5.5、6.2.5.6、6.2.5.7、6.2.5.8、6.3.4.4条。

采纳理由：各种井巷工程的安全间隙对于设备运行和人员通行的安全至关重要，在设计、施工中必须应保证足够的空间。

4.0.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第3.0.11、4.6.1、5.2.1、5.3.1、7.2.5（1）、8.4.2条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.2.1.1、6.2.1.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.8、、6.2.2.10、6.2.7.2、6.8.3.10、7.1.2、8.4.2条。

采纳理由：施工对象不同、施工方法不同产生风险因素不同，具体施工组织设计可以有效防范各种风险，因此必须制定施工组织设计，并在施工组织设计中提出有效的安全措施。

4.0.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.1.5.2、6.1.5.3、6.1.5.4条。

采纳理由：在上述地质环境中掘进容易发生安全事故，因此掘进中必须针对性的制定相关措施。

4.0.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.2.5条；《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第6.1.3、6.1.4、7.1.2；《冶金工程测量规范》GB 50995-2014第12.3.7条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.1.5.1条。

采纳理由：采用爆破法施工井巷工程时，存在诸多的危险因素，特别当两个作业面距离较近时，爆破时之间相互影响较大，更易发生安全事故。

4.0.5 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.2.2.7条。

采纳理由：这是竖井施工中为保证作业人员安全提出的基本要求。

4.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.2.3.2条。

采纳理由：安全间隙可以保证提升容器之间的运行安全，必须应该保证。

4.0.7 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.2.8.1条。

采纳理由：作为安全出口的井筒和人员活动频繁的巷道稳定性对井下人员安全至关重要，必须经常检查，确保其安全性。

4.0.8 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.2.8.4条。《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.2.8.7条、6.2.8.8条。

采纳理由：维修竖井时会面临坠落和高空坠物等危险，必须先做好防护再开展工作。

4.0.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.2.8.6条。

采纳理由：废弃的工程由于缺少相关的维护和通风，因此为避免人员误入必须进行封闭处理。另外为了便于后期对其采取处理措施，对其信息进行记录保存非常有必要。

5 矿岩破碎与提升运输

## 5.1 一般规定

5.1.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.5条；《中华人民共和国安全生产法》第三十四条。

采纳理由：按要求由专业的单位生产、检测，保证产品的质量，保障人员和财产安全。

5.1.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第4.7.5条。

采纳理由：生产期间设备会出现各种磨损，会导致安全程度下降，因此定期检测可以对设备的性能情况进行准确判断，保证生产期间的安全。

5.1.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.1.10条。

采纳理由：有发生气体爆炸或自然发火危险的矿山，严禁使用非防爆型机电设备，避免引起爆炸和火灾。

## 5.2 矿岩破碎

5.2.1 分属归类：生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第5.3.1条、6.5.1.1条。

采纳理由：矿岩粗破碎是矿山生产的重要环节，破碎站的卸料设备、破碎设备等都是重型设备，容易造成车辆坠落甚至人身伤害事故。破碎环节粉尘严重，必须加以抑制，否则会损害工作人员的职业健康。

5.2.2 分属归类：生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.7条。

采纳理由：大块矿石处理时引发安全事故在矿山生产中也时有发生，矿山生产中必须有切实可行的措施，避免类似事故发生。

## 5.3 提升

5.3.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.14、6.4.4.15、6.4.4.16、6.4.4.17条。

采纳理由：提升竖井内的这些设施均是重要的安全设施，可以有效保证提升容器的安全运行，减少过卷和坠落事故发生。

5.3.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.14、6.4.8.16和6.4.8.19条。

采纳理由：一定大小的制动力矩是设备能可靠制动的保障。

5.3.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.12条。

采纳理由： 可靠的机电控制系统是设备安全运行的基本要求。

5.3.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.12条。

采纳理由：本条规定的上述措施对于保证缠绕式提升设施的安全、稳定运行具有重要的保障作用，因此需要对其作出具体规定。

5.3.5 本条分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.8.5条、6.4.8.6条。

采纳理由：这是对缠绕式提升卷筒以及串绳、调绳的安全要求。

5.3.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.1条。

采纳理由：卷筒和天轮的直径与钢丝绳直径之比对于运行期间钢丝绳的损耗影响较大，按照规定的数值选型可以保证钢丝绳运行期间的安全。

5.3.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.2条。

采纳理由：钢丝绳在经过天轮、滚筒等受到弯曲应力的作用时，当弯曲半径小到一定程度，外圆钢丝便有被拉断的可能。另外，弯曲时各股和各钢丝之间产生了相对运动，弯曲半径越小，相对运动越明显，是钢丝绳内部各钢丝之间在重载挤压下的摩擦过程，对钢丝绳的强度影响也是明显的。因此，对钢丝绳运行中的弯曲半径必须加以限制。

5.3.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.3条。

采纳理由：按要求缠绕钢丝绳，避免钢丝绳因挤压和摩擦，造成磨蚀和磨损、断丝等现象，使钢丝绳保持在良好状态，并延长钢丝绳的使用寿命，保证提升人员和物料的安全。

5.3.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.13条。

采纳理由：钢丝绳对于多绳摩擦提升系统安全运行十分重要，因此必须对钢丝绳的技术要求作出严格规定，确保系统安全。

5.3.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.21条。

采纳理由：防滑安全系数是反映钢丝绳防滑安全程度的基本参数，是保证设备安全运行的基本要求。对防滑安全系数和静张力比进行规定，是为了确保在提升机正常工作条件下，无论是静止还是运动，钢丝绳和主导轮衬垫之间都不应该发生打滑现象，以确保提升系统的工作安全。

5.3.11 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.18条。

采纳理由：这是对竖井升降人员的要求。深度超过50m时不能爬梯子。

5.3.12 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.8.8、6.4.8.9、6.4.8.10条。

采纳理由：提升容器的提升速度过大，出现事故时，乘坐人员容易受到伤害，因此应对其最大速度进行限定。

5.3.13 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.19条。

采纳理由：此条款是对罐笼提升系统的基本规定，防止人员和设备坠井事故的发生。

5.3.14 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.4.29条、6.4.5.1条。

采纳理由：罐笼防坠器是单绳提升钢丝绳断绳后罐内人员生存的唯一希望，是人员生命安全的最后一道防线，必须做出严格规定。

5.3.15 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.26条。

采纳理由：箕斗提升时，有时箕斗底门关闭不严，箕斗内的矿岩会有少量撒落，特别是在箕斗装载和卸载过程中，粉矿的撒落是不可避免的。如果箕斗装卸载时落下的是块矿，会在下落过程中形成很大的冲击力和能量。如果混合井不设隔离设施，箕斗撒落的矿岩有可能落到罐笼上或罐笼内，造成提升系统事故。如罐笼内有人，就会造成人员伤亡事故。

5.3.16 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.4.5、6.4.2.9、6.4.6.7；《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第9.3.3。

采纳理由：安全系数是反映连接装置安全程度的基本参数，是保证设备安全运行的基本要求。

5.3.17 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3、6.4.4.4条。

采纳理由：提升容器的导向槽(器)与罐道之间的间隙越小，提升容器运行就越平稳，受到的冲击就越小，对保障提升安全越有利。导向槽(器)和罐道之间总磨损量达到一定值时，提升容器的横向摆动和冲击严重加剧，使提升容器的运行安全受到威胁，甚至造成重大人身设备事故。因此，必须对导向槽(器)和罐道的磨损程度进行规定，磨损量达到一定值时，应及时更换导向槽(器)或罐道。

5.3.18 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.9、6.4.4.11条。

采纳理由：罐道钢丝绳应有备用长度，备用的目的是为钢丝绳的串动提供条件。罐道钢丝绳在使用过程中需要定期检查钢丝绳的磨损情况，并定期串绳，避免罐道钢丝绳局部磨损过大而影响安全。

5.3.19本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.4.4、5.4.4.5、6.4.6.2、6.4.6.3、6.4.6.4、6.4.6.5、6.4.6.6、6.4.6.7条。

采纳理由：安全系数是反映钢丝绳安全程度的基本参数，是保证设备安全运行的基本要求。

5.3.20 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.7.1条、6.4.7.2条。

采纳理由：矿山提升系统使用的钢丝绳是人员生命安全的保证。在使用前必须进行检查，不合格的不能使用。

5.3.21 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.7.7条。

采纳理由：矿山使用的钢丝绳是人员生命和财产安全的保证。必须对在用的钢丝绳安全系数做出严格规定，达到报废标准的立即报废，才能保证人员生命安全。

5.3.22 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.7.8条。

采纳理由：同批次生产的多根首绳才能保证性能的基本相同，才能保证正常安全运行。

5.3.23 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.29、6.4.4.30、6.4.4.31条。

采纳理由：对提升系统的各个部分和提升机的各个部件进行定期检查，发现问题及时处理，避免事故的发生。同时对于每次检查的结果记录存档，保存完好的设备状况记录，可以及时发现潜在的安全隐患，及时更换不安全的部件，做到安全生产。

5.3.24 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.4.3条、5.4.4.7条、5.4.4.8条、5.4.4.9条、6.4.2.2条、6.4.2.6条、6.4.2.7条、6.4.2.8条。

采纳理由：这是对斜井提升和斜坡提升的基本安全要求。

5.3.25 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.2.4、6.4.2.5条。

采纳理由：斜井提升人员时的安全取决于钢丝绳、人车的安全，而速度、加速度都对钢丝绳和人车的安全有影响。松绳现象会加速钢丝绳磨损，降低其安全性。

5.3.26 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.4.8.23条。

采纳理由：为了矿山提升系统安全运行以及事故处理，需要保留这些重要资料。

## 5.4 输送机运输

5.4.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.3.5条。

采纳理由：本条规定的安全设施无论对胶带输送机本身，还是周边的作业人员具有保护作用，也是事故高发风险点，因此对其进行了规定。

5.4.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.3.7条。

采纳理由：上向运输的胶带输送机运输物料时，一旦出现事故致使驱动力消失，则易发生逆转事故，对生产和设施均会造成一定的影响。

5.4.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.3.1、5.4.3.2、6.4.3.8、6.4.3.4、6.4.3.5、5.4.3.5、6.4.3.6、5.4.3.6、5.4.3.7条。

采纳理由：带式输送机系统是由若干个部件组成的，按要求设计、建设和使用，并设置必要的保护措施是为了保证整个系统正常工作，保证安全生产。

5.4.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.3.3、5.4.3.4条。

采纳理由：胶带的安全系数是胶带工作期间安全运行的重要保证措施，设计和施工中应予以保证。

## 5.5 无轨运输

5.5.1 本条分属归类为生命财产安全、工程质量安全。

来源：《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第7.4.15条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.2.3、5.4.2.4条。

采纳理由：无轨设备运输是当前露天矿生产的重要运输形式，露天生产的无轨运输道路均是建在露天矿的边帮上，且需要转弯或折返，运行时存在视线死角，为确保无轨设备的运行安全，采取上述措施非常必要。

5.5.2 本条分属归类为生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.4.2、6.3.4.3条。

采纳理由：地下矿山由于设备本身质量原因增发生过多起重大安全事故，本条规定补足了相关漏洞，可降低风险隐患。

5.5.3 本条分属归类为生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.3.4.2条；南非《矿山健康和安全法附则》第5.2、1.5.9.18条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.11条。

采纳理由：地下矿山生产中，由于坑内新鲜空气供给受限，为保证井下的空气环境，很有必要提高发动机的尾气排放要求。另外矿山生产中下坡道路长、坡度大，为防止车辆失控，刹车制动系统非常重要，必须严格按照要求设置。人车、爆破器材和油料车的安全要求均较高，必须采用专车运输。

## 5.6 有轨运输

5.6.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.1.1、5.4.1.2、6.4.1.7条。

采纳理由：有轨运输线路的坡度、转弯半径和制动距离直接影响着车辆的安全运行，根据车辆型号选择合适的线路参数是对列车运行安全的基本保证。

5.6.2 本条分属归类为生命财产安全、公众利益。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.1.5、5.4.1.6、5.4.1.7、5.4.1.8条。

采纳理由：线路经过外部区域时，如果不采取安全防护设施，运输设备和物料可能会对周边的人员和设施造成伤害，因此从公众利益出发进行了本条规定。

5.6.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.1.9、6.4.1.12条。

采纳理由：制动距离对于列车的安全制动至关重要，必须应予以满足。

5.6.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.1.4、6.4.1.13条。

采纳理由：架线高度过低容易致使人员发生触电事故，因此予以规定。

5.6.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.1.16条。

采纳理由：由于井下环境的照明条件和有效视距均受到很大的制约，因此多辆车同时运行时，仅靠驾驶人员操控机车，容易发生碰撞事故，信号系统可以保证运输的安全。

5.6.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.1.10条。

采纳理由：井下使用的内燃设备，其排放的尾气中含有一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物、硫的氧化物和碳烟等有毒有害物质，如果井下作业场所通风条件不好，会导致尾气积聚，有害物质的浓度超标，严重危害作业人员的健康和安全。

6 矿山通风

6.0.1 本条分属归类为生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.1.1、6.6.1.2条；《爆破安全规程》GB6722-2014第13.8.1.3条；《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011第5.4、5.8条；《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第12.5.2条。

采纳理由：井下空气质量直接关系到工作人员的人身健康和安全，因此必须严格规定。

6.0.2 本条分属归类为人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.1.4条。

采纳理由：对井下风流最小供给量的规定可以保证各个工作面的作业环境，保证人身健康。

6.0.3 分属归类：生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.6.2.6条。

采纳理由：规定硐室通风要求是为了保证井下空气质量和工作人员安全。

6.0.4 本条分属归类为人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.1.4、6.6.4.2条。

采纳理由：工作面的温度对人身健康和安全非常重要，因此严格规定，保证井下的作业温度环境。

6.0.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第8.2.3条；《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ2031-2011第5.2条；《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第7.1.3、6.6.3.8条。

采纳理由：不管人员在独头作业面工作还是贯通的作业面工作，都应提供风质符合要求的新鲜风流，保证井下作业人员的健康和安全，该点对于地下矿山的生产安全至关重要。

6.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.2.5条。

采纳理由：箕斗井和混合井由于要提升矿废石，在装卸时会产生粉尘，因此要求应采取净化措施，保证进风质量。

6.0.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.1.6条。

采纳理由：在地下矿山的井巷中，由于空间有限，如果风速过大会对运行的设施和人员造成影响，严重时会导致事故发生，因此必须对其最大风速进行规定。

6.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.2.1条。

采纳理由：自然通风受到季节性变化较大，很难满足需要，因此规定必须采用机械通风，这是对井下人员健康和安全的重要保证。

6.0.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.1.5条。

采纳理由：进风的空气温度过低，可能会导致井筒或斜坡道结冰，这对井下设施和车辆的安全运行产生巨大威胁，因此为避免这些事故发生，必须把进风的温度提高到2℃以上。

6.0.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.4.3条。

采纳理由：对于有热害的矿井，必须采取热害治理措施，但是一旦发生紧急事故，可能会导致井下通风或制冷中断，这会对井下的工作人员造成严重伤害，因此必须制定应急预案，降低事故等级。

6.0.11本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.6.4.6、6.6.4.7条。

采纳理由：采用氨作为制冷剂时，一旦发生泄露事故，影响范围广、扩散快，对周边人员伤害大，本条的规定有助于降低事故发生几率及风险。

7 防排水

7.0.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.7.1.2、6.8.2.3条。

采纳理由：地表洪水对矿山采场的威胁十分巨大，可能导致的后果也很严重，必须在工程设置时予以重视。

7.0.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属矿山井巷工程设计规范》GB50915-2013第3.3.1条；《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第9.3.1；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.8.2.5条。

采纳理由：地面防洪工程可以减小甚至完全避免采场面临的洪水威胁，对于矿山的安全生产非常重要。

7.0.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.7.1.1、6.8.1.1、6.8.2.1、6.8.3.1条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.9条。

采纳理由：水灾是矿山开采的一个重大风险，特别对于水文地质条件复杂和水灾严重的矿山尤其应予以重视。

7.0.4  本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第5.2.4、5.2.5条；《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB50653-2011第10.1.1条；《有色金属矿山水文地质勘探规范》GB51060-2014第6.6.7条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.8.3.3、6.8.3.5、6.8.3.8条。

采纳理由：防水门和超前探放水是防止矿山发生水灾的重要手段，矿山在生产中应严格执行。

7.0.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.8.2.4条。

采纳理由：矿山疏水时可能会导致地表沉降，为保证地表居民和设施的安全，必须提前进行搬迁。如果矿山不能进行大规模疏水时，如果不采取措施，则生产中易发生水灾事故，必须采取相关措施，减少矿井的涌水量。

7.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.7.1.5、6.8.4.3、6.8.4.4条。

采纳理由：矿井排水能力必须满足井下排水的要求，否则容易发生淹井事故。

7.0.7 分属归类：生命财产安全、人身健康。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.8.4.2条。

采纳理由：这是对矿山井下水泵房的安全规定。

7.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.8.3.2条。

采纳理由：上述部分区域可能会存在大量的存水，如果突然揭露后会造成涌水淹井事故，因此预留安全矿（岩）柱非常必要。

8 防灭火

8.0.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.7.2.1、5.7.2.7条。

采纳理由：矿山火灾也是矿山事故的多发区，因此必须建设消防设施，设置消防器材，同时建立各种完善的规章制度。

8.0.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第5.6（1）条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.4.21条；《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2019第6.9.1.6、6.9.1.9条。

采纳理由：该条设置可以避免地表发生火灾时，造成井下出现伤亡事件。

8.0.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.9.1.2、6.9.1.3、6.9.1.4、6.9.1.5、6.9.1.7、6.9.1.8条。

采纳理由：消防系统的消防能力必须满足消防要求，否则仅是流于形式，毫无意义。

8.0.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.9.1.17、6.9.1.18条。

采纳理由：上述事项诱发井下火灾的风险非常大，必须严格禁止。

8.0.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第18.1.6条。

采纳理由:存放易燃易爆物质的场所，由于烟火诱发的事故频发，必须明文禁止。

8.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.7.2.2、5.7.2.4、6.9.1.1条；《有色金属工程设计防火规范》GB 50630-2010第4.2.3、6.9.1.12条。

采纳理由：无轨自行设备较为灵活，作业范围广，发生火灾的风险也相对较大。

8.0.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.9.2.1条。

采纳理由：对于自然发火的矿山设置井下环境监测系统，可以提前预警，防患于未然。

8.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第10（9）、20条；金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.9.2.2条。

采纳理由：存在自然发火可能的矿井，采取上述措施可以有效降低火灾发生几率。

8.0.9 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.2.7.1条。

采纳理由：木材和易燃材料容易诱发火灾，另外大量使用木材会对地表生态环境造成较大的影响，因此必须禁止。

8.0.10 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.3.1、6.6.3.6、6.7.2.1条；《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第一批）安监总管一[2013]101号，第11条;

采纳理由：阻燃型胶带、风筒和电缆对于降低火灾风险具有一定作用。

9 排土场

9.0.1 本条分属归类为生态环境安全、公共利益和公众权益。

来源：《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》GB 50970-2014第7.1.3（2）条；《水泥原料矿山工程设计规范》GB50598-2010第8.1.2（2）条；《有色金属矿山排土场设计规范 》GB50421-2018第4.2.1条；《有色金属企业总图运输设计规范》GB50544-2009第4.1.7、4.1.9条。

采纳理由：该条款内容对于保护生态环境，避免随意建设排土场意义重大。

9.0.2 本条分属归类为生命财产安全、工程质量安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（送审稿）5.5.1.4条。

采纳理由：排土场的稳定性受到工程地质和水文地质的影响较大，为保证其服役期和复垦后的安全稳定，必须进行勘察工作。

9.0.3 本条分属归类为生态环境安全。

来源：《有色金属矿山排土场设计规范 》GB50421-2018第10.0.9条；《建材矿山工程施工与验收规范》GB50842-2013第19.3.3条。

采纳理由：排土场不应对周边的环境造成破坏。

9.0.4 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全、公共利益和公众权益。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.5.1.2、5.5.1.3条。

采纳理由：排土场建设时其自身的安全性或对周边设施的安全影响均是考虑的重点，避免出现排土场失稳事故。另外排土场也不得对周边的环境造成污染。

9.0.5 本条分属归类为生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.8.2.6条。

采纳理由：淤塞沟渠和河道后，可能引发洪水和泥石流，必须予以禁止。

9.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.5.2.2、5.5.2.3、5.5.2.4、5.5.2.5、5.5.2.6、5.5.2.7、5.5.2.8条。

采纳理由：排土场是矿山生产的一个重要工程，也是生产中安全事故的易发区，因此应制定并严格遵守相关作业规程，并根据需要设置必要的安全设施。

9.0.7 本条分属归类为生命财产安全、生态环境安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.5.1.6 条；《冶金矿山排土场设计规范》GB51119-2015第7.3.5条。

采纳理由：排土场堆置高度过高，一旦发生滚石事故时，会对其下游的设施和人员造成严重伤害，因此必须采取拦挡设施。

9.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.5.3.1条。

采纳理由：由于排土场储存量一般较大，排土场一旦发生事故时其后果严重，因此必须规定对排土场进行安全检查，发现安全隐患时及时处理，避免事故发生。

9.0.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.5.3.2条。

采纳理由：排土场边坡过高，发生事故的几率和事故等级均较大，因此必须进行监测，及时采取措施，消除隐患。

10 矿山通信及信号

10.0.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《有色金属采矿设计规范》GB50771-2012第3.0.6条；《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ2033-2011第4.1条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.7.2、6.7.7.3条；澳大利亚《西澳大利亚矿山安全与检查规程》第1.5.9.16（1）条。

采纳理由：掌握员工出入井情况，确保每位员工的安全。

10.0.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036-2011第4.5、4.7条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.7.5、6.7.7.6条。

采纳理由：通信系统对于地下矿山的安全非常重要，必须要保证其有效性。

10.0.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.4.4.28条。

采纳理由：齐全的信号系统和操作要求有助于保证罐笼提升系统的安全。

10.0.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2009第4.2.11、4.3.4条。

采纳理由：爆炸危险区域设置防爆灯具可以有效避免爆炸事故的发生。

11 矿山电气

## 11.1 一般规定

11.1.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.6.5.1条。

采纳理由：矿山用电设备和环节很多，制定安全作业制度可以规范矿山用电，减少事故发生。

11.1.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.1、8.1.1条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.1.1.5条。

采纳理由：上述工作场所的用电设备均对矿山的安全至关重要，生产中不能停止运行，因此必须采用一级负荷供电。

11.1.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.4条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.1.1条。

采纳理由：矿山生产环境复杂，部分用电设备不能停止工作，否则可能会引发群死群伤的恶性事故，因此必须对一级负荷进行上述规定。

## 11.2 露天矿山

11.2.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.6.1.9、5.6.2.3条。

采纳理由：不同场所的工作环境不同，对其最高电压进行规定，可以避免电气事故的发生。

11.2.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.6.3.3条。

采纳理由：上述场所的应急照明可以确保在紧急状态下人员的安全撤离和救护。

## 11.3 地下矿山

11.3.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.1.4条；《有色金属矿山排土场设计规范 》（GB50421-2018）第5.0.9条。

采纳理由：不同场所的工作环境不同，对其最高电压进行规定，可以避免电气事故的发生。

11.3.2 分属归类：生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）第6.7.3.2条。

采纳理由：这是井下供电线路的安全规定。

11.3.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.3.1条。

采纳理由：井下工作环境特殊，避免出现火灾事故。

11.3.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.5.5条。

采纳理由：井下工作环境特殊，电气设备选用时，必须根据安装地点谨慎选择，减少矿山事故风险。

11.3.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第6.7.5.2条。

采纳理由：上述场所的应急照明可以确保在紧急状态下人员的安全撤离和救护。

12 爆破器材

12.0.1 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第1.2（1）2)条。

采纳理由：确保爆破器材使用安全，防止外流。

12.0.2 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第1.2（1）3)条；《爆破安全规程》GB6722-2014第8.2.6、8.2.7、14.1.1.5、14.1.1.6条；《金属非金属矿山安全规程》（报批稿）GB16423-2019第5.4.2.1条。

采纳理由：炸药运输过程中如果发生爆炸事故，会产生严重的后果，因此必须严格按照规定执行。

12.0.3 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.1.6.1、14.1.6.2、14.1.6.3、14.1.6.4条。

采纳理由：炸药运输过程中如果操作不当，或缺少相关的安全措施，易于发生安全事故，因此必须严格按照规定执行。

12.0.4 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.1.2条；《水泥原料矿山工程设计规范》GB50598-2010第11.4.7条。

采纳理由：炸药必须储存在环境符合要求的存放地点，否则可能会导致炸药失效、爆炸、外流等事件。

12.0.5 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.1.3、14.2.3.1、14.2.3.6条。

采纳理由：最大炸药储存量的规定，可以减少炸药的储存点的风险，降低发生事故后的等级。

12.0.6 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.1.4条。

采纳理由：不同炸药和起爆器材混放，可能会引起爆炸事故，因此混放时必须遵守上述规定。

12.0.7 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.3.2、14.2.3.6条。

采纳理由：存放地点的位置和形式可以减少事故发生等级和事故后果，设计和施工中必须严格遵守。

12.0.8 本条分属归类为生命财产安全。

来源：《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.3.9、14.2.3.10条。

采纳理由：专线电话和报警器可以及时报告库内险情，便于处理。

12.0.9 本条分属归类为生命财产安全。

来源：南非《矿山健康和安全法附则》第1.2（2）条；《爆破安全规程》GB6722-2014第14.2.3.7、14.3.4.1条。

采纳理由：炸药销毁具有一定的风险，不能随意进行。