工程建设强制性国家规范

《尾矿工程项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：songhuibin@enfi.com.cn。

通信地址：北京市海淀区复兴路12号；邮编：100038。

2020年9月

目   次

1  总 则	1

2  基本规定	2

3  尾矿浓缩、输送及脱水	5

3.1  一般规定	5

3.2  浓缩	5

3.3  输送	5

3.4  脱水	6

4  尾矿堆存	7

4.1  一般规定	7

4.2  尾矿坝	7

4.3  尾矿库排洪设施	11

4.4  监测设施	12

4.5  尾矿库闭库	13

5  尾矿库回水	14

6  尾矿库回采	15

附：起草说明	17

# 1  总 则

1.0.1  为在尾矿工程中保障人身健康和生命财产安全、保证工程质量、保护生态环境、维护公共权益和公众利益、促进能源资源节约利用，满足国家经济建设和社会发展的基本需要，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建、扩建尾矿工程项目的规划、建设、运行管理、拆除及尾矿库的回采和闭库。

1.0.3  尾矿工程在全生命周期内应遵循以人为本、安全环保、节约资源、绿色生态、技术先进、经济合理的原则，鼓励采用适宜可靠的新技术、新工艺、新材料。

1.0.4  本规范是尾矿工程的规划、建设、运行管理、回采及闭库等过程技术和管理的基本要求，当采用的技术措施与本规范的规定不一致时，应进行合规性判定。

1.0.5  尾矿工程除应遵守本规范外，尚应遵守国家现行有关法律、法规和相关规范的规定，涉及通用功能性能和通用技术措施，应遵守国家有关通用技术规范规定。

# 2  基本规定

2.0.1  选矿厂应设有尾矿设施，严禁任意排放尾矿。

2.0.2  尾矿设施的建设应符合企业的总体规划。尾矿库的服务年限应与选矿厂的生产年限相适应，当采用多库分期建设方案合理时，应制定分期建库规划，后期库的竣工投产时间应比前期库的闭库时间提前0.5年。当采用多厂一库合理时，应制定合建库的运行规划。

2.0.3  尾矿库不应设在下列地区：

1 自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区；

2 尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁的区域；

3 国家法律、法规规定禁止建设尾矿库的区域。

2.0.4  尾矿库的等别应按下列原则确定：

1 尾矿库等别应根据尾矿库的总库容及总坝高按表1确定。尾矿库各使用期的设计等别应根据该期的全库容和尾矿坝高分别按表1确定。当按尾矿库的全库容和尾矿坝高分别确定的尾矿库等别的等差为一等时，应以高者为准；当等差大于一等时，应按高者降一等确定；

2 露天废弃采坑及凹地储存尾矿，且周边未建尾矿坝时，应不定等别；周边建尾矿坝时，应根据坝高及其形成的库容确定尾矿库的等别；

表1   尾矿库各使用期的设计等别

| 等别 | 全库容V（×104m3） | 坝高H(m) |
| --- | --- | --- |
| 一 二 三 四 五 | V≥50000 10000≤V＜50000 1000≤V＜10000 100≤V＜1000 V＜100 | H≥200 100≤H＜200 60≤H＜100 30≤H＜60 H＜30 |

2.0.5  除尾矿库副坝外的尾矿库构筑物的级别应根据尾矿库各使用期的设计等别及其重要性按表2确定，尾矿库副坝应根据坝高及其对应的库容按照表1确定的尾矿库各使用期的设计等别确定其构筑物级别。

表2  尾矿库构筑物的级别

| 尾矿库等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 二 三 四 五 | 1 2 3 4 5 | 3 3 5 5 5 | 4 4 5 5 5 |
| 注1：主要构筑物系指尾矿坝、排水构筑物等失事后将造成下游灾害的构筑物； 注2：次要构筑物系指除主要构筑物外的永久性构筑物； 注3：临时构筑物系指施工期临时使用的构筑物。 |  |  |  |

2.0.6  新建、改建和扩建尾矿工程应按基本建设程序进行岩土工程勘察。岩土工程勘察应符合有关国家标准要求，按工程建设各勘察阶段的要求，正确反映工程地质和水文地质条件，查明不良地质作用、地质灾害及影响尾矿工程和各构筑物安全的不利因素，提出工程措施建议，形成资料完整、评价正确、建议合理的勘察报告。

2.0.7  尾矿工程建设项目的安全设施、环境保护设施、消防设施、水土保持（节水）设施和职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.0.8  承担施工的单位应建立完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，以及制订保证质量、环境及职业健康安全的措施。

2.0.9  尾矿工程施工应做好施工组织设计及专项施工方案，并应合理安排施工顺序。需要施工导流的工程应包括施工导流内容，施工导流不得影响永久工程的质量与运行。

2.0.10  尾矿设施施工应按安全设施设计和施工图进行。当实际情况与工程勘察或设计不符需修改设计时，应取得勘察和设计单位的书面同意。

2.0.11  尾矿工程交工验收应进行设备的单体试车和无负荷联动试车。

2.0.12  生产经营单位应建立健全尾矿库全员安全生产责任制，建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿工程实施有效的管理。

2.0.13  生产经营单位应落实尾矿库应急管理主体责任，建立健全尾矿库生产安全事故、突发环境事故应急工作责任制和应急管理规章制度，制定应急救援预案，并及时发给与尾矿设施日常管理相关的各部门、岗位和应急救援队伍。

2.0.14  采用尾矿堆坝的尾矿库，应在运行期对尾矿坝做全面的安全性复核，以验证最终坝体的稳定性并确定后期的处理措施；尾矿坝安全性复核前应对尾矿坝进行全面的岩土工程勘察，安全性复核工作应由设计单位根据勘察结果完成。安全性复核应满足下列原则：

1 三等及三等以下的尾矿库在尾矿坝堆至1/2～2/3最终设计总坝高，一等及二等尾矿库在尾矿坝堆至1/3～1/2和1/2～2/3最终设计总坝高时，应分别对坝体做全面的安全性复核；

2 尾矿库达到一等库后，坝高每增高20m应对坝体进行全面的安全性复核；

3 尾矿性质、放矿方式与设计相差较大时，应对尾矿坝体进行全面的安全性复核。

2.0.15  对已达到设计最终堆积标高并不再继续加高扩容，或由于各种原因未达到设计最终堆积标高而提前停止使用的尾矿库，应进行闭库；其他尾矿设施不再使用后，经论证可转为他用的可转为他用，否则应予以拆除。

2.0.16  尾矿工程档案应按工程规划、建设、运行管理和闭库等阶段分别进行档案管理。

# 3  尾矿浓缩、输送及脱水

## 3.1  一般规定

3.1.1  尾矿浓缩、输送及脱水工艺方案应综合考虑尾矿堆存、回水及节能要求，经技术经济比较确定。

3.1.2  尾矿输送工艺的基础参数及浓缩、脱水设备的技术参数均应通过试验确定。

3.1.3  尾矿浓缩、输送及脱水系统的能力应能适应各种工况下的尾矿量变化及生产过程波动。

3.1.4  尾矿输送系统应采取防止超压、堵管、加速流和气蚀等措施。

3.1.5  尾矿浓密机及输送、脱水系统站室的布置应结合选矿厂及尾矿设施综合确定，并满足以下要求：

1 布置紧凑、管槽线路短、工程量小，管理方便；

2 满足设备布置、安装、运行和检修及内外交通运输要求；

3 满足通风、采暖和采光要求；

4 并符合防潮、防火、防噪声、节能、劳动安全与工业卫生等技术规定。

3.1.6  尾矿浓缩、输送及脱水所用管材及配件的规格、数量和质量均应符合设计要求，并应有合法证明文件。使用前应做外观检查，必要时应进行试验，不得使用破损、变形的管材和管件。

## 3.2  浓缩

3.2.1  浓密机的种类、规格和数量应根据选矿厂尾矿产量、性质、给矿浓度和排矿浓度及地形条件等因素综合确定。

3.2.2  尾矿浓缩设计应满足溢流回水悬浮物含量要求（选矿工艺或采矿工艺水质要求）、尾矿输送浓度要求和浓密机允许固体负荷量要求，对于干式排放尾矿，还应满足过滤脱水工艺的要求。

3.2.3  浓密机所需面积及高效浓密机和深锥膏体浓密机絮凝剂的种类和添加量应根据尾矿浆pH值及物料性质对有代表性矿样进行静态沉降试验或动态沉降试验，并应按类似尾矿浓缩的实际运行资料或经计算综合确定。

3.2.4  在有可能出现冰冻的地区，露天设置的周边传动浓密机应采用齿轮传动。严寒地区浓密机应采取防冻措施或加盖厂房，并应设采暖设施。

## 3.3  输送

3.3.1  尾矿输送泵站的数量，应根据不同工况的水力计算结果和设备选型，经技术经济论证确定。在设备允许的前提下，应减少泵站数量。

3.3.2  泵站应设置事故池及事故池清除泵。泵站内的排水应排往附近的事故池，不得任意排放。

3.3.3  尾矿输送管（槽）线路的选择和设计，应符合企业及线路通过地区的总体布置要求。

3.3.4  尾矿浆体输送应确定输送的临界流速和摩阻损失，具体参数应根据可靠的试验资料、经验数据、计算结果及类似系统运行资料，经综合分析后确定。

3.3.5  严寒、寒冷地区的输送管（槽）经热工计算矿浆有可能冻结时，应采取防冻措施。

3.3.6  尾矿坝顶放矿支管的断面面积之和应为主管断面面积的1.5倍～2.0倍，较长的尾矿坝应采用矿浆阀将主管分段并进行分区放矿。放矿支管的布置应使矿浆排放不直接冲刷坝体及防渗设施。

3.3.7  输送管道在完成有关检查后、初次运行前应进行管道压力试验。

3.3.8  埋地管道的回填应在试压试验、泄漏试验和防腐层检查合格后进行，并应按隐蔽工程进行验收。

## 3.4  脱水

3.4.1  脱水设备的种类、规格和数量应根据选矿厂尾矿的产量、性质、运输及地形条件等因素确定，并应设有备用。

3.4.2  寒冷、严寒地区脱水系统应采取防冻措施。

# 4  尾矿堆存

## 4.1  一般规定

4.1.1  无法综合利用的尾矿应堆存至尾矿库，尾矿库根据入库尾矿的自然流动性及库内存水情况分为湿式尾矿库和干式尾矿库，干、湿尾矿不应混排。

4.1.2  应根据国家相关法律、法规要求判别尾矿的固废类别，并根据固废类别和地下水功能要求对尾矿库采取相应的环保防渗措施。

4.1.3  尾矿库库址选择应根据汇水面积、工程地质及水文地质、库长、库区周边环境等因素经多方案技术经济比较综合确定,并应符合下列要求：

1 汇水面积应小，并应有足够的库容；

2 应避开不良地质现象严重的区域；

3 上游式湿式尾矿库有足够的初、终期库长；

4 上游式尾矿库库底平均纵坡不得陡于20%。

4.1.4  尾矿库设计应对不良工程地质条件采取可靠的治理措施。

4.1.5  在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应根据各尾矿库之间的相互关系与影响采取相应安全防范对策措施，确保各尾矿库安全。

4.1.6  废弃的露天采坑及凹地贮存尾矿时，应对边坡、库内设施及影响尾矿库安全的周边环境采取可靠的技术和工程措施。

4.1.7  干式尾矿库正常运行条件下，库内不应存水；年降雨量均值超过800mm或年最大24h降雨量均值超过65mm的地区，不应采用库尾式、库中式尾矿排矿筑坝法。

4.1.8  有渗水的尾矿坝下游应设置渗水收集设施，应将不达标的渗水收集、回用或处理。

## 4.2  尾矿坝

4.2.1  尾矿坝筑坝根据筑坝材料分为一次建坝和尾矿筑坝。湿式尾矿库的尾矿筑坝法，根据筑坝过程中坝轴线的变化分为上游式尾矿筑坝法、中线式尾矿筑坝法、下游式尾矿筑坝法；干式尾矿库的尾矿排矿筑坝法，根据尾矿排放推进方向和筑坝方式分为库前式尾矿排矿筑坝法、库周式尾矿排矿筑坝法、库中式尾矿排矿筑坝法、库尾式尾矿排矿筑坝法。

4.2.2  尾矿坝坝址的选择应以筑坝工程量小，形成的库容大和避免不良工程地质和水文地质条件为原则，结合尾矿库回水、防洪及堆积坝填筑等因素综合确定。

4.2.3  初期坝坝型应根据尾矿堆存方式、尾矿坝筑坝方式、地震设计烈度等因素综合确定。地震设计烈度为Ⅷ、Ⅸ度时，初期坝应选用抗震性能和渗透稳定性较好且级配良好的土石料筑坝，上游式尾矿筑坝法的初期坝采用不透水坝型时，应采取可靠的坝体排渗方式。

4.2.4  初期坝坝高的确定应符合下列要求：

1 能贮存选矿厂投产后6个月以上的尾矿量；

2 使尾矿水得以澄清；

3 当初期放矿沉积滩顶与初期坝顶齐平时，应满足相应等别尾矿库防洪要求；

4 在冰冻地区应满足冬季放矿的要求；

5 满足后期堆积坝上升速度的要求；

6 上游式尾矿坝初期坝坝高与总坝高之比值应不小于1/8。

4.2.5  遇有下列情况时，尾矿坝坝基应进行专门研究处理：

1 易产生渗漏破坏的砂砾石地基；

2 易液化土、软黏土、冰渍层、永冻层和湿陷性黄土地基；

3 岩溶发育地基；

4 涌泉及矿山井巷、采空区等。

4.2.6  湿式尾矿库尾矿堆积坝筑坝应满足下列要求：

1 地震设计烈度为Ⅸ度时，上游式尾矿筑坝尾矿堆积高度不得高于30m；

2 上游式尾矿筑坝的尾矿浆重量浓度超过35%时，应进行尾矿堆坝试验研究；

3 上游式尾矿筑坝的全尾矿d＜0.074mm颗粒含量大于85%或d＜0.005mm颗粒含量大于15%时，应进行尾矿堆坝试验研究；

4 中线式或下游式尾矿筑坝，分级后用于筑坝尾砂的d≥0.074mm颗粒含量少于75%，d≤0.02mm颗粒含量大于10%时，应进行尾矿堆坝试验研究；筑坝上升速度应满足沉积滩面上升速度的要求。

4.2.7  干式尾矿库的尾矿排矿筑坝应符合下列要求：

1 尾矿排矿筑坝应边堆放边碾压，堆积坝顶面坡度应满足排水的要求，并不得出现反坡；当堆积坝顶面倾向堆积坝外边坡或库周截洪沟时，堆积坝顶面坡度不应大于2%；

2 尾矿排矿筑坝期间应设置台阶，分层碾压排放作业的台阶高度不应超过10m，台阶宽度不应小于1.5m，有行车要求时不应小于5m；推进碾压排放作业的台阶高度不应超过5m，台阶宽度不应小于5m；运行期间台阶的坡比应满足稳定要求；

3 无粘性、少粘性尾矿分层厚度不得超过0.8m，粘性尾矿分层厚度不得超过0.5m；

4 尾矿排矿筑坝过程中，应分阶段尽早形成永久边坡，影响堆积坝最终外边坡稳定的区域应采用分层碾压排放作业，压实度不应小于0.92。

4.2.8  尾矿库的挡水坝应按坝型满足相应的水库坝设计规范要求，防洪标准不应低于本规范的规定。

4.2.9  上游式尾矿堆积坝沉积滩顶与设计洪水位的高差应符合表3的最小安全超高值的规定。滩顶至设计洪水位水边线的距离应符合表3的最小干滩长度值的规定。

表3  上游式尾矿堆积坝的最小安全超高与最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小干滩长度 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |
| 注1：3级及3级以下的尾矿坝经渗流稳定分析安全时，表内最小干滩长度最多可减少30%； 注2：地震区的最小干滩长度尚应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》 GB 50191 的有关规定。 |  |  |  |  |  |

4.2.10  下游式和中线式尾矿坝坝顶外缘至设计洪水位时水边线的距离应符合表4的规定；坝顶与设计洪水位的高差应符合表3的最小安全超高值的规定。

表4  下游式和中线式尾矿坝的最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小干滩长度 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 |
| 注：地震区的最小干滩长度尚应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》 GB 50191 的有关规定。 |  |  |  |  |  |

4.2.11  洪水运行条件下坝前存水的干式尾矿库尾矿堆积坝防洪宽度应符合表5的规定；坝外坡面顶标高与设计洪水位的高差应符合表3的最小安全超高值的规定。

表5  干式尾矿库尾矿坝的最小防洪宽度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小防洪宽度 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 |

4.2.12  尾矿库挡水坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表4.2.9的最小安全超高值、最大风壅水面高度和最大波浪爬高三者之和。

4.2.13  设计地震水平加速度不小于0.05g地震区的尾矿库，湿式尾矿库尾矿堆积坝滩顶与正常生产水位的高差不应小于表3的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度之和。挡水坝和一次建坝尾矿坝坝顶与正常生产水位的高差不应小于表3的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度、最大风壅水面高度及最大波浪爬高之和。

4.2.14  尾矿坝应进行渗流计算，渗流计算应分析放矿、雨水等因素对尾矿坝浸润线的影响；湿式尾矿库1、2级尾矿坝的渗流应按三维数值模拟计算或物理模型试验确定。

4.2.15  尾矿堆积坝下游坡浸润线的最小埋深除满足坝坡抗滑稳定的条件外，尚应满足表6要求。

表6  尾矿堆积坝下游坡浸润线的最小埋深（m）

| 堆积坝高度H | H≥150 | 150>H≥100 | 100>H≥60 | 60>H≥30 | H<30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸润线最小埋深 | 10～8 | 8～6 | 6～4 | 4～2 | 2 |
| 注1：堆积坝高度应按各垂直坝轴线剖面所在位置分别取值； 注2：位于初期坝坝段的堆积坝高度按堆积高度取值，位于其余坝段的堆积坝高度按尾矿堆积坝坝顶与坡脚的高差取值； 注3：任意高度堆积坝的浸润线最小埋深可用线性插值法确定。 |  |  |  |  |  |

4.2.16  尾矿坝应满足渗流控制的要求，尾矿坝的渗流控制措施应确保浸润线低于控制浸润线。

4.2.17  尾矿坝应满足静力、动力稳定要求，尾矿坝应进行稳定性计算，坝坡抗滑稳定的安全系数不应小于表7规定的数值，位于地震区的尾矿库，尾矿坝应采取可靠的抗震措施。

表7  坝坡抗滑稳定的最小安全系数

| 计算方法 | 运行条件 | 坝的级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4、5 |
| 简化毕肖普法 | 正常运行 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
|  | 洪水运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 特殊运行 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| 瑞典圆弧法 | 正常运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 洪水运行 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 特殊运行 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |

4.2.18  尾矿库初期坝与堆积坝的抗滑稳定性应根据坝体材料及坝基的物理力学性质经计算确定，计算方法应采用简化毕肖普法或瑞典圆弧法，地震荷载应按拟静力法计算。尾矿库挡水坝应根据相关规范进行稳定计算。尾矿坝动力抗震计算应按下列要求进行：

1 对于1级及2级尾矿坝的抗震稳定分析，除应按拟静力法计算外，还应进行专门的动力抗震计算，动力抗震计算应包括地震液化分析、地震稳定性分析和地震永久变形分析；

2 位于地震设计烈度为Ⅶ度地区的3级尾矿坝和设计烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的4级和5级尾矿坝，地震液化可采用简化计算分析法；3级尾矿坝地震液化分析结果不利时，还应进行动力抗震计算；

3 位于地震设计烈度为Ⅸ度地区的各级尾矿坝或位于Ⅷ度地区的3级及3级以上的尾矿坝，抗震稳定分析除应采用拟静力法外，还应采用时程法进行分析。

4.2.19  尾矿坝稳定计算的荷载应根据不同运行条件按表8进行组合。

表8  尾矿坝稳定计算的荷载组合

| 运行条件 | 计算方法 | 荷载类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 正常运行 | 总应力法 | 有 | 有 | － | － | － |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | － | － |
| 洪水运行 | 总应力法 | － | 有 | － | 有 | － |
|  | 有效应力法 | － | 有 | 有 | 有 | － |
| 特殊运行 | 总应力法 | 有 | 有 | － | － | 有 |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | － | 有 |
| 注1：荷载类别1系指运行期正常库水位时的稳定渗透压力； 注2：荷载类别2系指坝体自重； 注3：荷载类别3系指坝体及坝基中的孔隙水压力； 注4：荷载类别4系指设计洪水位时有可能形成的稳定渗透压力； 注5：荷载类别5系指地震荷载。 |  |  |  |  |  |  |

4.2.20  新建尾矿库的尾矿坝计算断面概化分区及各区尾矿的物理力学性质指标应参考类似尾矿坝的勘察资料综合确定；扩建、改建尾矿库的尾矿坝计算断面概化分区及各区尾矿的物理力学性质指标应根据勘察资料确定。

4.2.21  中线式和下游式尾矿筑坝，应符合以下规定：

1 应设置初期坝和滤水拦砂坝，在初期坝与拦砂坝之间的坝基范围内应设排渗设施。

2 尾矿坝坝顶宽度应满足分级设备、管道安装及交通的需要。

4.2.22  坝基开挖、基坑和岸坡处理等隐蔽工程应按设计要求施工，每完成一道工序，应按设计及相关规范要求进行验收检验。

4.2.23  初期坝坝体填筑前，应根据设计要求完成碾压试验并经监理工程师批准，填筑的坝顶应预留沉陷余量。

## 4.3  尾矿库排洪设施

4.3.1  尾矿库应设置排洪设施，排洪设施的排洪能力不应包括机械排洪的排洪能力。

4.3.2  尾矿库的防洪标准应符合下列规定：

1 尾矿库各使用期的防洪标准应根据使用期库的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害程度等因素，按表9确定；

表9  尾矿库防洪标准

| 尾矿库各 使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期 （年） | 1000～5000 或PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |
| 注：PMF为可能最大洪水。 |  |  |  |  |  |

2 当确定的尾矿库等别的库容或坝高偏于该等上限，尾矿库使用年限较长或失事后对下游会造成严重危害者，防洪标准应取上限或提高等别；

3 采用露天废弃采坑及凹地贮存尾矿的尾矿库，周边未建尾矿坝时，防洪标准应采用100年一遇洪水；建尾矿坝时，应根据坝高及其对应的库容确定库的等别及防洪标准；

4 中线式或下游式尾矿筑坝的尾矿库，堆坝区的防洪标准应不小于50年一遇；

5 尾矿库排洪系统外的尾矿坝坝肩截水沟、坝面排水沟的防洪标准应不小于年最大24h降雨量均值。

4.3.3  除库尾排矿的干式尾矿库外，三等及三等以上尾矿库不得采用截洪沟排洪。中线式或下游式尾矿筑坝的尾矿库，堆坝区的洪水如无法通过拦砂坝渗出坝外，应在拦砂坝前设置排洪设施。

4.3.4  库尾式、库中式尾矿排矿筑坝的干式尾矿库的排洪设计应符合下列要求：

1 在设计最终状态时的尾矿库外围应设永久截排洪系统；

2 当设计尾矿堆积坝坝高超过60m，应设置中间截洪沟；

3 尾矿堆积坝外坡面下游应设置拦砂坝，所形成库容应满足储存一次洪水冲刷挟带的泥砂量；

4 拦砂坝前应设置排水设施，排水入口应高于泥沙淤积标高0.5m以上，并应及时清理坝前淤积尾矿；

5 尾矿库运行过程中，应在尾矿堆积区设临时排水沟，将洪水排至尾矿库下游，洪水不得在尾矿堆积坝外坡面无序排放。

4.3.5  尾矿库洪水计算应根据各省水文图集或有关部门建议的特小汇水面积的计算方法进行计算。设计洪水的降雨历时应采用24h。

4.3.6  尾矿库调洪演算应采用水量平衡法进行计算，并根据计算结果给出尾矿库正常生产水位、调洪高度、安全超高、防洪高度等运行控制参数。尾矿库的一次洪水排出时间应小于72h。

4.3.7  尾矿库应采取防止泥石流、滑坡、树木杂物等影响排洪构筑物泄洪能力的工程措施。

4.3.8  尾矿库排洪构筑物型式及尺寸应根据水力计算和调洪计算确定，并应满足设计流态、日常巡检维修和防洪安全要求。对特别复杂的排洪系统，应进行水工模型或模拟试验验证。

4.3.9  排洪构筑物的设计最大流速不应大于构筑物材料的允许流速。排水井井底应设置消力坑。在排水管或隧洞变坡、转弯和出口处，应根据具体情况采取消能防冲措施。受冰、冻融和冻胀作用的排洪构筑物应采取防冰、抗冻措施。

4.3.10  排洪构筑物的基础应避免设置在工程地质条件不良或填方地段。无法避开时，应进行地基处理设计。排洪构筑物不得直接坐落在尾矿沉积滩上。

4.3.11  除隧洞外的地下排洪构筑物应采用钢筋混凝土结构，其基础应置于有足够承载力的地基上。对于承载力不足的地基，应采取符合基础承载力要求的工程措施。

4.3.12  排洪设施在终止使用时应及时进行封堵，封堵后应同时保证封堵段下游的永久性结构安全和封堵段上游库尾矿堆积坝渗透稳定安全及相邻排水构筑物安全。排水井的封堵体不得设置在井顶、井身段。

## 4.4  监测设施

4.4.1  尾矿库应设置安全监测和环境监测设施。安全监测设施应采用人工安全监测和在线安全监测相结合的方式，人工安全监测与在线安全监测监测点应相同或接近，并应采用相同的基准值。

4.4.2  尾矿库监测数据应及时整理，如有异常，应及时分析原因，采取对策措施。监测信息的分析、管理和发布，应综合现场巡查、人工安全监测和在线安全监测成果进行。

## 4.5  尾矿库闭库

4.5.1  尾矿库闭库应在充分掌握停用尾矿库存在的不符合国家有关安全、环保要求的各种隐患和风险基础上进行，尾矿库存在隐患的，闭库应包含隐患治理措施。

4.5.2  尾矿库闭库勘察，除应对尾矿坝进行勘察外，还应对周边影响尾矿库安全的不良地质现象进行勘察。

4.5.3  未进行专门动力抗震计算的二等及以上尾矿库，闭库阶段应进行专门的动力抗震计算。

4.5.4  闭库设计应对闭库前后的尾矿库安全性进行分析，并应提出相应的闭库工程措施。设计重点应包括下列内容：

1 坝体稳定性分析及坝体闭库工程措施；

2 尾矿库防洪能力复核及排洪系统闭库工程措施；

3 影响尾矿库安全的周边环境闭库工程措施；

4 监测设施闭库工程措施。

4.5.5  尾矿坝闭库工程措施应包括下列内容：

1 对坝体稳定性不足的，应采取加固坝体、降低浸润线等措施，使坝体稳定性满足本规程要求；

2 整治坝体的塌陷、裂缝、冲沟；

3 完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、监测设施等。

4.5.6  排洪系统闭库工程措施应包括下列内容：

1 根据防洪标准复核尾矿库防洪能力，当防洪能力不足时，应采取增大调洪库容或增建排洪系统等措施，必要时应增设溢洪道等地面排洪设施；

2 当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理；必要时应新建排洪设施，同时将原排洪设施进行封堵。

4.5.7  闭库后的尾矿库，应做好坝体及排洪设施的维护。严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。尾矿库闭库后，正常运行条件下库内不应存水。

# 5  尾矿库回水

5.0.1  应充分提高系统的回水利用率，回收尾矿水至选矿厂循环利用。外排水应满足现行有关法律、法规和规范要求。

5.0.2  尾矿库回水水量，应在尾矿库回水设计保证率条件下，根据入库水量、水面蒸发量和渗透损失水量等，经水量平衡计算确定。

5.0.3  尾矿系统回水设施应能满足选矿厂生产波动的要求；尾矿库的回水量应包含库内雨水回用量，尾矿库的回水设施应根据选矿厂允许最大回水用量留有富裕能力。

5.0.4  尾矿库内回水取水点距尾矿沉积滩水边线的距离，在尾矿库运行期间均应满足不小于尾矿澄清距离的要求。

5.0.5  回水泵站布置应结合选矿厂高位水池及尾矿设施综合确定，并满足以下要求：

1 布置紧凑、管槽线路短、工程量小，管理方便；

2 满足设备布置、安装、运行和检修及内外交通运输要求；

3 满足通风、采暖和采光要求；

4 并符合防潮、防火、防噪声、节能、劳动安全与工业卫生等技术规定。

5.0.6  严寒、寒冷地区的回水管（槽）经热工计算回水有可能冻结时，应采取防冻措施。

5.0.7  回水管道应在完成有关检查后、初次运行前进行管道压力试验。

5.0.8  埋地管道的回填应在试压试验、泄漏试验和防腐层检查合格后进行，并应按隐蔽工程进行验收。

# 6  尾矿库回采

6.0.1  尾矿库回采各期的等别及相关要求按下列规定执行：

1 尾矿库的等别应按本规范第2.4条尾矿库的全库容和坝高确定；

2 尾矿坝的稳定性应符合本规范第4.2.17条的要求；

3 尾矿库的防洪应符合按本规范第4.3节相关要求。

6.0.2  尾矿库回采应符合下列要求：

1 回采方式应技术合理、安全可靠；

2 回采过程中应保证尾矿库安全、环保设施的可靠性；

3 回采顺序应按照“由内到外，先库后坝，从上至下，单层开采”原则进行；

4 采用干式和湿式联合回采的尾矿库，应明确两种方法衔接的处理方案；

5 同一座尾矿库内不得同时进行尾矿的回采和排放；

6 尾矿库回采产生的新尾矿应进行尾矿再利用或另设尾矿库堆存。

6.0.3  尾矿库回采设计应包括下列主要内容：

1 尾矿库回采的规模、回采范围、服务年限和相应可靠的回采安全措施；

2 尾矿库回采的规划及顺序，包括回采工艺、输送方式、设备配置，以及现有设施的利用、保护；

3 回采期间尾矿坝及库内回采边坡的稳定性分析及安全措施；

4 回采期间尾矿库防洪标准、调洪演算及防洪安全措施；

5 回采期间尾矿库的监测设施；

6 回采结束后尾矿库的处置方案。

6.0.4  尾矿库回采全过程应设排洪设施，排洪设施应符合下列要求：

1 回采区与排洪设施间应设置排洪通道；

2 应对排洪设施采取保护、防止淤堵措施；

3 原有排洪设施如继续使用，应保证其结构的可靠性；

4 对于不继续使用的排洪设施，应采取可靠措施进行封堵。

6.0.5  干式回采应满足下列要求：

1 单层开采的高度不得大于3m，台阶坡面角应根据尾矿力学性质确定；

2 设备选型应根据地基承载力确定，必要时应采取相应地基加固措施；

3 回采作业现场应设置合理的运输线路；

4 回采设施应布置在安全地带，必要时应采取防止滑坡、泥石流措施。

6.0.6  湿式回采的采坑深度应不大于6m，水面以上边坡高度应不大于3m；边坡角水上部分应控制在25°以下，水下部分应控制在20°以下。

6.0.7  尾矿库回采生产运行应满足下列要求：

1 尾矿库回采生产单位应建立回采安全管理制度、编制回采作业计划和回采事故应急救援预案，做好回采安全管理工作；

2 距尾矿库内排水井、排水斜槽、排水涵管等设施周边15m范围内的尾矿，不得采用挖掘机械回采并应均匀同步下降；

3 尾矿回采过程中应对初期坝、库区防渗层采取相应的保护措施；

4 暴雨、大雪、大风、大雾等恶劣天气期间不得回采作业，并且应采取安全防范措施。

5 寒冷地区的尾矿库冰冻季节不得采用湿式回采；

6 过采区应采取有效措施，防止滑坡、塌方和泥石流等灾害的发生。

6.0.8  尾矿库回采工程涉及到的铲装作业、道路运输、带式输送机运输、水力开采、挖掘船开采及电气设施应按《金属非金属矿山工程项目规范》GB16423相关条款执行。

6.0.9  尾矿库回采中止或结束后如继续堆存尾矿，应重新进行评价和设计，按照改建尾矿库的规定执行，否则应进行闭库，闭库应按尾矿库闭库的规定执行。

# 起草说明

# 一、起草过程

（一）编制目的

尾矿设施是绝大多数金属非金属矿山生产不可或缺的环保设施，随着我国矿业的不断发展，我国建设了大量的尾矿库，截止至2015年我国共有8869座尾矿库。我国现行尾矿工程建设相关标准在尾矿工程建设、运行管理、保障尾矿库安全生产、预防尾矿库事故等方面发挥了重要作用，但是仍然存在着标准缺失、老化、滞后，标准交叉、重复、矛盾等问题。为了贯彻国务院关于深化标准化工作改革的相关要求，根据我部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号）、《住房城乡建设部关于印发2018年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2017]306号）的要求，自2018年起，在现存国家尾矿工程相关法律、法规及标准规范的基础上，借鉴国外矿业发达国家的“技术法规”，为在尾矿工程项目中保障人身健康和生命财产安全、保证工程质量、保护生态环境、维护公共权益和公众利益、促进能源资源节约利用，满足国家经济建设和社会发展的基本需要，制订我国金属非金属矿山尾矿工程的建设强制性规范《尾矿工程项目规范》（以下简称“《规范》”）。

《规范》作为行政监管和工程建设的底线要求，将成为我国尾矿工程“技术法规”体系中的重要组成部分。《规范》以尾矿工程项目为对象，以尾矿工程的功能性目标为导向，通过规定实现项目结果必需控制的强制性技术要求，力求实现保障尾矿工程本质安全的最终目标。《规范》作为矿山行业尾矿工程现行法律法规与技术标准联系的桥梁和纽带，一方面实现了《尾矿库安全监督管理规定》等法律法规实现法律规定的技术性转化或者技术性落实；另一方面也对于今后推荐性技术标准以及团体标准、企业标准的制定，起到“技术红线”和方向引导的作用，为行业技术进步预留了发展空间。

（二）解决的主要问题

目前，我国尾矿工程建设相关规范中仍面临着一些亟待解决的问题：一是当前规范涉及到的强制性条款较多，且较为分散，非常不利于政府管理部门的监管和企业对国家强制性要求的把握；二是许多条款规定的内容过细、过于具体，甚至对采用的具体技术措施和计算方法均作为强制性内容，对于政府监管部门而言，规定的内容过多大幅增加了监管的内容，致使监管不全面、不到位情况频发，对于企业而言限制了技术的进步和创新，也扼杀了企业创新的主动性和活力；三是从当前国内尾矿项目立项程序和所需要的各种文件数量来看，工作量繁冗复杂，容易造成资源浪费，不利于经济发展。

（三）主要内容

《规范》在梳理现行工程建设强制性条文的基础上，进一步对尾矿工程的规模、布局、功能、性能和技术措施等进行了细化，实现对尾矿工程项目规划、建设、运行管理、拆除及尾矿库的回采和闭库等全生命周期的覆盖，为尾矿工程设计、施工、验收过程中五方责任主体所必须遵守的“行为规范”提出了具体的技术要求。《规范》共分为6章，合计条款110条，具体目录如下：

第一章  总则

第二章  基本规定

第三章  尾矿浓缩、输送及脱水

第四章  尾矿堆存

第五章  尾矿库回水

第六章  尾矿库回采

（四）对标国际

《规范》编制过程中，编制组研究分析了国外尾矿工程技术法规体系和相关技术内容、要求。作为矿业发达国家如加拿大，澳大利亚、南非等国的尾矿技术法规的特点主要有以下几个方面，一是主要强调应达到的效果和各方责任，对采用的技术、手段和方法很少进行规定；二是规范的结构上，技术和行政管理内容相互交叉；三是标准中强制性条款很少，主要涉及安全和环保方面。

结合我国尾矿工程的实际情况，编制组充分吸收了国外技术法规的经验和理念，强制性条款内容主要集中在安全和环保方面。

《规范》参编单位15家，从业务范围看，参编单位涵盖了勘察、设计、科研、施工和生产企业；从行业范围看，参编单位涵盖了有色、黑色、黄金等矿山领域；从专业范围看，包含了尾矿、水利、岩土、结构、安全、环保等专业，各个参编单位的负责人员均是行业内具有一定知名度的专家。《规范》研编工作从2018年1月开始，研编工作组共整理收集相关法律20部、法规和部门规章31项、标准规范91项，完成了8项专题研究报告，并在此基础上完成了《尾矿工程项目规范（草案）》。研编工作组分别于2018年4月、2018年5月和2018年12月召开了预备会、启动会和中期评估会，并于2019年12月召开了研编成果审查验收会，《尾矿工程项目规范（草案）》顺利通过审查验收，研编工作组根据审查验收意见于2019年12月底完成了《尾矿工程项目规范（草案）》最终报告。

根据我部《关于抓紧开展国家工程建设规范制定工作的函》（建司函标标[2020]46号），研编工作组在《尾矿工程项目规范（草案）》的基础上开展工程规范的制定工作，并于2020年7月完成了《尾矿工程项目规范》的征求意见稿。

# 二、起草单位、起草人员

（一）起草单位

中国有色工程有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、中冶北方（大连）工程技术有限公司、长春黄金设计院有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、铜源国际工程设计研究有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、中国安全生产科学研究院、中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司、中冶集团武汉勘察研究院有限公司、中国十五冶金建设集团有限公司、江西铜业集团股份有限公司德兴铜矿。

（二）起草人员

岑建、郑学鑫、周积果、郑伟、马艳晶、宋会彬、何新春、郭天勇、蓝蓉、吴国高、赵永志、王晓民、李明阳、王树、辛鸿博、李全明、段蔚平、徐牧明、徐利华、周炳。

# 三、术语和定义

1 尾矿工程

对金属、非金属矿山进行矿石选别后排出的、无法进行综合利用的尾矿进行处置的工程。

2尾矿库 tailings pond

用以贮存金属、非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。

3湿式尾矿库 wet tailings pond

入库尾矿具有自然流动性，采用水力输送排放尾矿的尾矿库。

4干式尾矿库 dry tailings pond

入库尾矿不具自然流动性，采用机械排放尾矿且非洪水运行条件下库内不存水的尾矿库。

5全库容 whole storage capacity

坝顶标高水平面与尾矿堆积体外坡面以下、库底面以上所围成的空间容积（不含非尾矿构筑的坝体体积）。

6调洪库容 flood regulation storage capacity

调洪起始水位以上、设计洪水位以下可蓄积洪水的空间容积。

7总库容 total storage capacity

设计最终状态时的全库容。

8尾矿坝 tailings dam

拦挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物。

9 初期坝 starter dam

用土、石材料等筑成的，作为尾矿堆积坝的排渗或支撑体的坝。

10 尾矿堆积坝 embankment

生产过程中用尾矿堆积而成的坝。

11 尾矿库挡水坝 water damoftailingspond

在坝前不形成有效干滩直接挡水的坝。

12 拦砂坝 tailingscollection dam

建在尾矿排放的下游向，用于拦挡由雨水冲刷所挟带尾矿的坝。

13 上游式尾矿筑坝法 upstream embankment method

湿式尾矿库在初期坝上游方向堆积尾矿的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。

14中线式尾矿筑坝法 centerline embankment method

湿式尾矿库在初期坝轴线处用旋流器等分离设备所分离出的粗尾砂堆坝的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线始终不变。

15 下游式尾矿筑坝法 downstream embankment method

湿式尾矿库在初期坝下游方向用旋流器等分离设备所分离出的粗尾砂堆坝的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝下游方向推移。

16 一次建坝 one-step constructed dam

全部用除尾矿以外的筑坝材料一次或分期建造的尾矿坝。

17 库前式尾矿排矿筑坝法  upstream discharge tailings stack method

干式尾矿库入库尾矿自初期坝前向库尾推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

18库周式尾矿排矿筑坝法  surrounding discharge tailings stack method

干式尾矿库入库尾矿自库周边向库中间推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

19 库中式尾矿排矿筑坝法  center discharge tailings stack method

干式尾矿库入库尾矿自库区中部向库周边推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

20 库尾式尾矿排矿筑坝法  downstream discharge tailings stack method

干式尾矿库入库尾矿自库区尾部向库区前部推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域采用分层碾压堆存的筑坝方式。

21 尾矿坝高 tailings dam height

干式尾矿库为尾矿坝顶面最高点与坝脚最低点的高差，当尾矿坝坝脚有初期坝或拦砂坝作为支撑体时，为尾矿坝顶面最高点至初期坝或拦砂坝坝轴线处原地面的高差；湿式尾矿库采用上游式筑坝为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处原地面的高差，其它坝型为坝顶与坝轴线处原地面的高差。

22 总坝高 total dam height

设计最终状态时的坝高。

23 堆坝高度或堆积高度embankment height or accumulation height

干式尾矿库为尾矿坝顶面最高点与坝脚最低点的高差，当尾矿坝坝脚有初期坝或拦砂坝作为支撑体时，为尾矿坝顶面最高点与初期坝或拦砂坝坝顶的高差；上游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差；中线式和下游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与坝顶轴线处的原地面标高的高差。

24 临界浸润线criticaled position of the phreatic line

坝体抗滑稳定安全系数能满足本规程最低要求时的坝体浸润线。

25 控制浸润线controled position of the phreatic line

既满足临界浸润线要求、又满足尾矿堆积坝下游坡最小埋深浸润线要求的坝体最高浸润线。

26 正常生产水位nonmal production level

在用尾矿库内能满足生产回水、尾矿排放和防排洪要求的水位。

27沉积滩deposited beach

水力冲积尾矿形成的沉积体表层，按库内集水区水面划分为水上和水下两部分。

28 滩顶 beach crest

沉积滩面与坝体外坡面的交线。

29 干滩长度 beach width

库内水边线至滩顶的水平距离。

30防洪宽度  flood control dam width

干式尾矿库洪水运行条件下库内水边线至库内水面与坝体外坡面交线的水平距离。

31调洪高度 flood regulation height

调洪起始水位与设计洪水位的高差。

32防洪高度 flood control height

湿式尾矿库的非挡水坝为调洪起始水位与滩顶之间的高差；湿式尾矿库的挡水坝及干式尾矿库尾矿坝为调洪起始水位与坝顶之间的高差。

33安全超高  free height

在非地震运行条件下，尾矿堆积坝为滩顶标高与设计洪水位的高差；挡水坝和一次建坝尾矿坝为设计洪水位加最大波浪爬高和最大风壅水面高度之和与坝顶标高的高差。在地震运行条件下，尾矿堆积坝为滩顶标高与正常生产水位加地震沉降和地震壅浪高度之和的高差；挡水坝和一次建坝尾矿坝为正常生产水位加最大波浪爬高、最大风壅水面高度、地震沉降和地震壅浪高度之和与坝顶标高的高差。

# 四、条文说明

1  总 则

1.0.1  本条阐述了本项目规范制定的目的。

1.0.2  本条对本规范的适用范围进行了限定。在时间上，本规范适用于尾矿工程的全生命周期。

1.0.3  本条是尾矿工程在全生命周期内所应遵循的原则，应在保证安全、环保、节能、人身健康等基本条件下，以新技术、新工艺、新设备和新材料推动矿山建设质量和管理水平，从而持续推进尾矿工程的安全、环保、节能和人身健康水平。

1.0.4  本条给出了合规性判定要求。

1.0.5  本条是对本规范内容的补充。本规范效力之上还有多部国家相关的法律和法规，其规定必须应予以遵守；另外与本规范处于同一效力级别的还有多项专业通用规范，例如暖通、电力、给排水、建筑建构防腐等，尾矿工程项目涉及到时也应严格遵守。

2  基本规定

2.0.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的1.0.3条。

强制理由：选矿厂排出的尾矿属工业固体废物，若未经妥善处理，任意排放堆存，将严重危害环境，同时尾矿堆积体也是一个重大危险源，一旦垮塌必对下游居民与设施造成重大损失。新中国成立初期，有的矿山选厂受经济条件限制，曾将尾矿直接排入江河，对下游造成严重污染。20世纪60年代后期，国家严格限制尾矿排入江河，各矿山基本都建有较正规的尾矿库，矿山环境得到了明显改善。选矿厂不建或简化尾矿处理设施，尾矿浆任意排放，尾矿任意堆积，不仅严重污染环境，而且存在严重安全隐患，甚至出现溃坝事故，造成重大伤亡事故。如 2006年4月30日陕西镇安金矿尾矿坝溃坝事故，死亡17人，伤5人，含有氧化物的尾矿浆流失了15×104m3，造成严重污染。2008年9月8日山西襄汾尾矿坝溃坝事故，死亡277人，失踪4人。国家环境保护法和安全生产法以及政府有关法规都对尾矿处置和尾矿库进行严格规定，选矿厂必须设有完善的尾矿处置设施，不得任意排放尾矿。因此，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的1.0.4条。

强制理由：尾矿设施作为矿山重要的环保设施，应该和矿山企业的总体规划相适应，以保证矿山全生命周期的正常生产。分期建设多座尾矿库，通常占地多、投资大、费时费力，因此，只有在分期建设合理或矿山资源储量大，选矿厂生产年限很长，单一库不能满足要求的前提下才宜采用分期建库。规定每期库的最少使用年限是因为尾矿库的建设包括勘察、设计、征地移民和施工，需要一定的时间，特别是征地移民有时需要很长的时间。前期库使用年限太短不能保证后期库的接替使用，导致选矿厂不能持续生产的被动局面。因此，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第3.1.1条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第5.2.1条。

强制理由：尾矿库作为堆存尾矿的场所，既是矿山重要的生产设施，又是重点危险源和污染源。风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区和国家法律、法规规定禁止建设尾矿库的区域，均属国家法律规定的保护区，不得建设尾矿库。新建尾矿库如果失事可能使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等遭受严重威胁的，则使上述设施将面临非常大的安全风险，尾矿库一旦失事将造成重大人员伤亡和财产损失。故作出本条强制性规定。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第3.3.1条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第4.5条。

强制理由：尾矿库的等别决定尾矿库的防洪标准和各主要、次要、临时构筑物的级别。由于尾矿库用以堆存尾矿，坝高与库容是逐年增加的，重要性和危险性亦随之加大，因此，尾矿库在各不同运行期的等别有所不同。本条规定按不同运行期的全库容和坝高分期确定尾矿库等别，由低等向高等过渡，可使尾矿坝和排水设施的设计更经济、合理。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全，减少工程投资及运行管理费用。

2.0.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第3.3.2条，《尾矿库安全规程》征求意见稿第4.6条。

强制理由：尾矿库构筑物的级别决定了构筑物的安全等级，是开展勘察、设计、施工及运行管理的前置条件。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全，减少工程投资及运行管理费用。

2.0.6  条文来源：《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）第1.0.3条，《尾矿库安全规程》征求意见稿第5.1.1、5.1.2条。

强制理由：先勘察，后设计，再施工，是工程建设必须遵守的程序，是国家一再强调的十分重要的基本政策。尾矿工程如不进行岩土工程勘察便设计施工，将造成工程安全事故或安全隐患。尾矿工程建设会对环境产生重大影响，大填大挖，加载卸载，蓄水排水等工作控制不好，会导致灾难。勘察工作既要对工程安全负责，又要对保护环境负责，做好勘察评价。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.7  条文来源：《中华人民共和国矿山安全法》（2009年修正本）第七条；《中国人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）第二十八条；《中华人民共和国职业病防治法》第十八条；《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）第十四条；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条；《中华人民共和国水土保持法》第二十七条；《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十一、三十和三十五条；《中华人民共和国水法》第五十三条；《有色金属采矿设计规范》（GB 50771-2012）第3.0.17；《工业企业噪声控制设计规范》（GB 50087-2013）第1.0.3条；《中华人民共和国水法》第五十三条；《中华人民共和国水土保持法》第十五条；《中华人民共和国消防法》第九条。

强制理由：“三同时”制度是在中国出台最早的一项环境管理制度，近年来，安全、消防、水土保持和职业病防护的相关设施也对“三同时”进行了要求。尾矿工程作为矿山的重要环保和安全设施，涉及到上述设施也要严格遵守国家的相关法律法规。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.8  条文来源：本条来源于《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）第1.0.3条。

强制理由：施工单位是尾矿工程施工期的质量、环境保护、安全及职业健康的责任主体，只有承担施工的单位建立完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，以及制订保证质量、环境及职业健康安全的措施才能保证项目工程质量，保护施工期环境、施工安全及职工的职业健康。

目的：保证工程质量、保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.9  条文来源：本条来源于《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）第1.0.5、3.1.3，《尾矿库安全规程》征求意见稿第5.6.3条。

强制理由：施工组织设计是用以组织工程施工的指导性文件，尾矿设施各分项工程的施工顺序如安排不当，后施工的项目会对先施工的项目产生不利影响，使尾矿工程留下隐患，施工组织设计是保障尾矿设施工程质量、安全、进度的有力措施，所以要求尾矿工程施工前应编制施工组织设计。根据国家法律法规及规章要求，对于一些安全风险较大的分部分项工程，需要做专项施工方案，应该按相关要求做好专项施工方案。对于尾矿坝的施工，施工导流是保障其施工安全的最重要措施工程，同时施工导流设施如果布置或处置不当，有可能会影响永久工程的质量或运行，所以对施工导流单独提出相应的要求。

目的：保证工程质量。

2.0.10  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）第1.0.4条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第5.6.2条。

强制理由：设计图纸是经设计单位根据工程勘察资料统筹规划，综合考虑、合理配置和周密计算并经有关上级机关批准的成果，不经设计允许不应随意改变，否则有可能造成严重后果。有时因条件限制，情况变动，勘察等设计基础资料不准确，在某个问题上也可能存在设计不符合实际的情况。遇此情况，建设方和施工方应主动与设计和勘察单位联系，征得同意后改变设计，以使设计更加合理，更符合实际情况。

目的：保证工程质量。

2.0.11  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的9.4.3条。

强制理由：各设备的正常运行是保证工程安全和工艺流程通畅的前提，为保证工程质量安全，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

2.0.12  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第6.1.1条。

强制理由：该条规定了企业的基本义务，要求建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程，加强安全生产管理。安全生产责任制包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、所有岗位的全员安全生产责任制及职能机构安全生产责任制，责任制应明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，对全员安全生产责任制进行长期公示，并应建立健全安全生产责任制管理考核制度，定期对全员安全生产责任制落实情况进行考核。

目的：保障生命财产安全。

2.0.13  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第10.1条。

强制理由：应急管理是应对突发事件时，保障公众生命、健康和财产安全的重要手段，尾矿工程的应急管理是减少尾矿工程安全生产事故及减少事故发生后人民生命与财产损失的重要手段，安全生产是企业的主体责任，应急管理是安全生产管理的重要组成部分。本条一方面是要求生产经营单位落实尾矿库应急管理主体责任，就是要求生产经营单位主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责；另一方面是便于生产经营单位结合自身情况建立行之有效的岗位责任配置工作体系，明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容，制定应急管理规章制度，编制应急救援预案，做到层层落实应急管理责任，确保生产经营单位应急管理工作顺利开展。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.14  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第4.4.1条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第6.1.9条。

强制理由：采用尾矿堆坝的尾矿库，对于采用水力充填法堆坝，其尾矿分布情况受尾矿性质、浓度及排矿方法多方面影响，在设计阶段很难预测其实际的分布状态，我国尾矿行业经过几十年的经验总结证明，采用在运行期进行全面安全性复核，验证尾矿库实际运行情况是否满足设计要求，同时对后续设计进行修正和调整对保证尾矿库整体安全是非常必要的。考虑到有时选矿厂进矿来源多变，选矿流程调整，致使尾矿性质发生不利于坝体稳定或降低防洪能力的影响，如果出现上述情况，业主应另行委托设计单位对此进行技术论证，以确保尾矿库安全运行。

由于尾矿排矿的不确定性，所以要求在运行期全面安全性复核前应对尾矿坝进行全面的工程地质及水文地质勘察。

由于运行期全面安全性复核的目的是验证尾矿库实际运行情况和原设计的符合性，同时对后期设计进行修正和调整，所以要求此项工作应由设计单位完成。

目的：保障生命财产安全。

2.0.15  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第7.0.1条。

强制理由：长期停用的尾矿库在安全与环保方面仍会存在一定的隐患和风险，为消除这些隐患和风险，维持尾矿库长期安全稳定，应进行闭库设计和整治。其他尾矿设施停止使用后，如不转为他用，也会在安全与环保方面存在一定的隐患和风险，所以要求拆除。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

2.0.16  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第11.2条。

强制理由：尾矿工程档案管理是尾矿工程项目管理工作的重要组成部分，也是保证尾矿工程安全的重要组成部分。尾矿工程档案在工程运行过程中具有重要作用，为工程结束后查阅工程数据、核对工程进行过程中的信息提供依据，其记录的基本信息保证了工程维护的效果能够很好的满足实际需要。

目的：保证工程质量、保障生命财产安全。

3  尾矿浓缩、输送及脱水

## 3.1  一般规定

3.1.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的10.0.1条。

强制理由：从选矿厂排出的尾矿浓度较低，采用何种浓度进行尾矿输送不但影响尾矿库的堆存安全和尾矿库的回水能力和回水保证率，而且与输送系统耗能直接相关；入库前是否需要脱水也是由尾矿堆存方式决定的。为了节能减排，并保证尾矿库的堆存安全，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.1.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的5.2.3条、10.0.4、11.2.1。

强制理由：矿种不同、选矿工艺不同、水质不同都会影响尾矿物料特性和浆体特性，只有通过实验获得准确的参数，才成保证选择的尾矿输送工艺及设备合理。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.1.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.1.3条、12.3.1条、12.3.2条。

强制理由：选厂生产可能存在多种运行工况，同时在生产过程中产生波动是不可避免的，尾矿浓缩、输送及脱水系统的能力不足，会造成尾矿无法及时处置，多余尾矿溢出影响周边环境安全及生命财产安全；能力过大，会造成资源能源浪费。为了保证尾矿能正常输送至排放口，并达到节能降耗的目的，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全、促进资源节约利用。

3.1.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）11.3.13条。

强制理由：尾矿输送系统在运行过程中，一旦发生超压、堵管、加速流及气蚀，对管道会产生非常大的破坏作用，极易造成管道的遗漏，严重的可能会造成管道爆管，不仅影响生产，而且会对周边环境产生极大的影响，严重的有可能造成人员伤亡。

目的：保障人身健康和生命财产安全、保护生态环境，同时维护公共利益。

3.1.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的12章、10.0.5条。

强制理由：尾矿浓密机及输送、脱水系统站室的布置兼顾工艺功能和其他要求，其布置与生命财产、生态环境、公共利益和人身健康直接相关。为了实现功能、保证安全、节能降耗，规定本条为强制条款。

目的：保障人身健康和生命财产安全、保护生态环境，同时维护公共利益。

3.1.6  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的8.1.3条。

强制理由：管材及配件是尾矿浓密、输送及脱水系统的重要组成部分，其质量直接关系到输送系统的安全。为保证尾矿输送系统安全运行，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全、保证工程质量安全。

## 3.2  浓缩

3.2.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的10.0.3条。

强制理由：浓密机属于尾矿设施的大型设备，其设备选型受选矿厂尾矿产量、性质、给矿浓度和排矿浓度等多种因素影响，直接关系尾矿输送和尾矿库的工艺实现和堆存安全，并且与工程投资和运行管理直接相关。因此，规定本条为强制条款。

目的：保障生命财产安全，促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.2.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的10.0.2条。

强制理由：溢流回水悬浮物含量、尾矿输送浓度、浓密机允许固体负荷量以及干式排放尾矿的过滤脱水工艺决定了尾矿浓缩设计要求，而尾矿浓缩设计与尾矿输送系统耗能和尾矿库的堆存直接相关。为了节能减排，并保证尾矿库的堆存安全，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.2.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的10.0.4条、10.0.14条。

强制理由：浓密机所需面积是浓密机型号选择的重要参数，其设计准确与否直接关系到尾矿浓密的效果，进而影响尾矿输送、回水和堆存安全。同时高效浓密机和深锥膏体浓密机的浓缩效果与絮凝剂的种类、添加量和添加方式直接相关，且絮凝剂属于日常生产药剂，直接影响矿山运行费用。为保证尾矿浓密效果，降低矿山运行费用，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.2.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的10.0.6条。

强制理由：浓密机是尾矿设施的重要组成部分，其能否正常运行直接关系到尾矿输送排放，进而影响矿山的正常生产运行。为保证浓密机在冬季的正常运行，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

## 3.3  输送

3.3.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的12.1.2条。

强制理由：尾矿输送泵站的数量与尾矿输送系统的管理难度直接相关，而泵站的管理直接关系到尾矿输送系统的运行安全。为了节能减排，并保证尾矿输送系统的运行安全，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用，保证工程质量。

3.3.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的12.3.9条、12.4.7条。

强制理由：若泵站不设置事故池，则当尾矿输送系统发生事故或停车检修时，尾矿矿浆会从泵站内流出，影响周边生态环境。为了保障生态环境安全，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境。

3.3.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.1.2条。

强制理由：尾矿输送管槽线路布置必须保证管线安全生产，并避免因事故而对周边环境造成不良影响，同时线路布置与工程投资和运行管理直接相关。为保障生态环境安全，并降低能耗，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境、促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.3.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.2.5条。

强制理由：临界流速和摩阻损失是尾矿浆体输送设计的重要参数，与输送管道的选择直接相关，为了保证尾矿浆体输送能够安全运行，不对生态环境造成影响，同时节能降耗，减少工程投资和运行管理费用，规定本条为强制条款。

目的：保护生态环境，促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.3.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.1.7条。

强制理由：采取必要的防冻措施，保持浆体的流态为设计限定状态，防止浆体结冰输送不到目的地，影响工程安全。因此，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

3.3.6  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.3.17条。

强制理由：尾矿放矿时若浆体直接冲刷坝体和防渗体，会对其造成破坏，影响坝体安全；当尾矿坝坝轴线较长时，无法实现全坝面同时放矿，分段分区放矿能够保证库内干滩均匀上升，不影响尾矿坝安全。因此，为了保证尾矿坝安全，规定本条为强制条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

3.3.7  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的8.4.5条。

强制理由：管道试压是保证管道正常运行的前提条件，为保证管道正常运行，不发生渗漏、爆管事件，影响周边生态环境和生命财产安全，规定本条为强制条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

3.3.8  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的8.2.4条。

强制理由：埋地管道如果回填后再进行试压试验、泄露试验，很难发现渗漏位置，而且处理难度大，同时也无法对防腐层进行检查，所以要求试压试验、泄露试验和防腐层检查在回填前进行，同时埋地管道属于隐蔽工程，所以要求按隐蔽工程进行验收，所以为了保证工程质量安全，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

## 3.4  脱水

3.4.1条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的5.2.2条。

强制理由：脱水设备属于干堆尾矿库的重要设备，其设备选取直接关系尾矿运输和干堆尾矿的堆存安全，并且与工程投资和运行管理直接相关。因此，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用，减少工程投资及运行管理费用。

3.4.2条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的5.2.4条。

强制理由：脱水系统是干堆尾矿库设施的重要组成部分，其能否正常运行直接关系到尾矿的运输和堆存，进而影响矿山的正常生产运行。为保证寒冷、严寒地区脱水系统在冬季的正常运行，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

4尾矿堆存

## 4.1  一般规定

4.1.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）5.1.5条、《尾矿库安全规程》征求意见稿4.2条。

强制理由：尾矿具备综合利用的条件，应尽可能综合利用，对于无法综合利用的尾矿应排入尾矿库集中堆存，防止污染周边环境。干式尾矿库和湿式尾矿库筑坝、排矿等工艺具有显著差异，干、湿尾矿混排极易造成安全事故。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全和保证工程质量。

4.1.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）13.1.1条、13.2.1条、13.2.2条、13.2.3条、13.2.4条、13.2.5条。

强制理由：从尾矿堆存角度出发，尾矿属于固体废物的一种，所以应按现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599、《危险废物鉴别标准》GB 5085、《国家危险废物名录》等国家相关法律、法规及规范要求对尾矿的固废类别做出判断后，按相应的要求对尾矿库采取相应的环保防渗措施。

目的：保护生态环境。

4.1.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）第3.1.2条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.2.2条。

强制理由：影响尾矿库安全环保因素较多，但是好的库址可以从源头上降低尾矿库的安全、环保风险，本条列出了库址选择应重点考虑的几个方面，从库址选择阶段进行多库址方案比选，并经综合分析和充分考虑确定最终库址；同时给出了库址选择应该规避的几个条件。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

4.1.4  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿4.2.3条。

强制理由：尾矿库库区存在的坍塌、滑坡、溶洞等不良地质条件，在设计阶段如不提出安全可靠的治理措施，将为尾矿库留下重大的安全、环保隐患。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

4.1.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）3.1.3条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.2.4条。

强制理由：在同一沟谷内建设两座或两座以上的尾矿库，在安全上是存在相互影响的，如不采取相应的安全防范措施，不但无法保证后建库的安全，还会影响已经建成尾矿库的安全，所以在建设顺序上要求后建库设计时应分析、论证各尾矿库之间的相互影响，根据分析结果采取相应安全防范对策措施，这些措施不仅包括后建库的，还包括已经建成尾矿库的。

目的：保障生命财产安全。

4.1.6  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）3.1.4条。

强制理由：采用废弃的露天采坑及凹地作为尾矿库储存尾矿时，由于不需要建坝，所以整体尾矿库建设相对简单，整体安全性也相对较优，以致在建设过程中往往忽视安全问题。但是由于在尾矿排放过程中，会对边坡、库内设施及尾矿库的周边环境产生影响，所以针对上述问题进行充分分析、论证并采取可靠的技术和工程措施，才能保证尾矿库安全。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

4.1.7  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿5.2.6条。

强制理由：干式尾矿库正常运行条件下，库内不应积存雨水（少量的、不影响干式尾矿库安全的渗滤液除外）,库尾式、库中式尾矿排矿筑坝法的干式尾矿库在运行期间库区内无永久排洪设施，入库洪水只能通过临时排水沟和堆积体表面排泄。尽管尾矿库周边会设置截排洪设施，但入库的洪水还是有可能对库内堆积尾矿、甚至堆积边坡造成冲刷破坏。这种情况发生的机率和危害程度与降雨量、连续破坏频次关系密切，因此对干式尾矿库采用库尾式、库中式尾矿排矿筑坝适用的气候条件加以限制。

目的：保护生态环境、保证工程质量和保障生命财产安全。

4.1.8  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）13.3.5条。

强制理由：绝大多数尾矿库，特别是采用尾矿堆坝的尾矿库，尾矿坝下游会有渗水排出，这部分渗水的源头由于在尾矿库库内，所以应该对其收集、回用，对于无法回用的应该处理后再排放。

目的：保护生态环境。

## 4.2  尾矿坝

4.2.1  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿4.3条。

强制理由：本条给出了不同尾矿坝类型的分类，本条对理解本节后续条文是必要的。

目的：保证工程质量。

4.2.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.1条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.1条。

强制理由：本条给出了尾矿坝坝址选择的基本要求，尾矿坝坝址应充分考虑各方面的因素进行多方案比选后综合确定，一个好的坝址可以从源头上降低尾矿库的安全、环保风险。尾矿坝坝址选择时，从安全角度出发，除了要遵守“避免不良工程地质和水文地质条件”这一原则外，安全上还应重点考虑回水、防洪及尾矿堆积坝等因素。防洪应重点考虑尾矿坝坝址是否有利于排水系统的布置；尾矿坝坝址选择时除了要考虑初期坝的布置，还要重点考虑后期坝的布置，尾矿堆积坝应重点考虑其是否有利于尾矿放矿、是否有利于尾矿堆积坝，同时应尽可能降低堆积坝高度和上升速率。

目的：保护生态环境、保障生命财产安全。

4.2.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.2条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.2条。

强制理由：初期坝坝型与尾矿堆存方式、筑坝方式及地震设计烈度密切相关，为保证工程质量安全必须统一考虑；本条给出了初期坝坝型选择的基本要求，初期坝可供选择的坝型有土石坝、砌石坝、混凝土重力坝或拱坝等，尾矿库初期坝基本上都选择土石坝作为初期坝坝型。对于地震设计烈度较高地区，初期坝筑坝材料如果选择均匀的中砂、细砂、粉砂及粉土等容易液化的材料，则初期坝的安全无法保证，所以需对筑坝材料加以限制。初期坝针对不同的尾矿堆存方式和筑坝方式可以采用透水坝或不透水坝，对于上游式尾矿筑坝法的初期坝，由于即起到支撑体的作用，又起到排渗体的作用，初期坝应优先选择透水坝型；近年来，由于环保的要求，有些尾矿库要求做全库水平防渗，部分上游式尾矿筑坝法的初期坝需要采用不透水坝型，为了控制尾矿库的渗流，要求这类坝体需要采取可靠的坝体排渗设施，使其能够发挥排渗体的作用。

目的：保证工程质量、保障生命财产安全。

4.2.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.3条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.3条。

强制理由：尾矿库的初期坝高不但决定尾矿库初期运行时长，还对尾矿库整个运行期（特别是初期坝蓄满尾矿时）的调洪能力、坝体上升速度有直接或间接的影响，因此，初期坝坝高的确定关系尾矿库初期能否正常运行和工程经济性，也直接影响尾矿库整体安全。实践表明，初期坝顶对应的库长同时满足尾矿水得以澄清、防洪安全可靠、坝体上升速度合理的尾矿库，安全才有保证。

目的：保证工程质量、保障生命财产安全。

4.2.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.6条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.4条。

强制理由：尾矿坝是尾矿库拦挡构筑物，直接关系尾矿库安全。本条所述坝基情况若不能专门研究处理，极有可能导致尾矿坝失稳破坏。

目的：保障生命财产安全。

4.2.6  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.5条、4.6.7条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.5条。

强制理由：堆积坝是尾矿坝主体部分，本条给出了湿式尾矿库采用尾矿堆坝的4款限制性要求，其中前3款是关于上游式尾矿筑坝，第4款是关于中线式或下游式尾矿筑坝。

上游式尾矿筑坝法由于采用水力自然分级堆坝，尾矿分级的效果与入库尾矿的浓度及粒度直接相关，高浓度尾矿、细粒尾矿沉积后分选效果不佳、对坝体的稳定性有负面影响，同时现有工程案例也较少，所以要求高浓度尾矿、细粒尾矿堆坝前应进行尾矿堆坝试验研究，通过试验研究获得筑坝尾砂的沉积规律，物理力学性质变化规律。同时上游式尾矿筑坝不利于抗震，所以对高震区的堆积高度加以限制。

中线式或下游式尾矿筑坝法堆坝尾矿的粒度是保证尾矿坝力学强度和排渗性能的重要指标，同时又直接影响到可使用的堆坝尾矿量，与尾矿坝的上升速度和升高方法也有着密切关系，所以对于采用相对较细的尾砂筑坝，要求进行尾矿堆坝试验研究。

目的：保障生命财产安全。

4.2.7  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）5.3.1条、5.4.2条、5.4.3条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.6条。

强制理由：干式尾矿库的四种排矿筑坝法中，库前式、库周式尾矿排矿筑坝法的特点均是自下而上分层排矿筑坝，排矿过程中能够形成永久边坡；库尾式、库中式尾矿排矿筑坝法存在自上而下采用推进作业法排矿筑坝的情况，这种情况的坝体堆积边坡为临时边坡。为了防止干式尾矿库运行过程中无序排矿、形成未经碾压的高陡边坡、保证尾矿库及运行过程中作业安全，本条对干式尾矿库作业过程的台阶高度、宽度，以及坝体的压实度、边坡稳定要求等加以规定。

目的：保障生命财产安全。

4.2.8  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.1.8条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.7条。

强制理由：尾矿库的挡水坝与水库坝构造和要求基本相同，水库坝设计规范有详细设计规定，为保证尾矿坝安全，要求按照水库坝设计规范进行设计，但是防洪标准按本规范的规定。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.9～4.2.13  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.2.1条～4.2.4条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.8条～5.3.12条。

强制理由：为保证尾矿库安全运行，安全超高与干滩长度是最重要的控制参数，足够的安全超高保证尾矿坝避免发生漫顶事故，干滩长度保证尾矿坝避免发生渗透破坏，因此必须加以控制。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.14  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.3.1条、4.3.2条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.13条。

强制理由：尾矿坝渗流计算能够给出坝体浸润线、判定渗流稳定性、给出渗流量，同时其计算结果也是设计渗流控制措施的依据，所以要求尾矿坝进行渗流计算。实践表明，湿式尾矿库的放矿水、雨水对坝体渗流会产生影响、不可忽略，渗流计算应考虑这些因素。山谷型尾矿库的地形对渗流有明显的影响。1、2级尾矿坝为大型尾矿坝，规定渗流应按三维数值模拟计算或物理模型试验确定。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.15  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.3.3条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.14条。

强制理由：采用尾矿堆积的坝体抗渗稳定性很差，一旦堆积坝面渗水，很容易发生坝面渗流破坏，同时地震时，浸润线太高容易液化。为了防止坝面发生渗流破坏，降低发生地震时坝体液化的风险，规定了不同堆积坝高度，堆积坝下游坡的浸润线最小埋深（构造埋深）。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.16  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.3.5条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.15条。

强制理由：尾矿坝运行期间的浸润线如果高于临界浸润线，坝体抗滑稳定性不能满足安全要求，是坝体总体垮塌的关键因素。为保证尾矿坝安全运行，强制要求设计与生产，尾矿坝运行期间的浸润线应始终维持低于控制浸润线的状态。当坝体出现运行浸润线高于控制浸润线时，应立即采取有效排渗降水措施，将浸润线降至控制浸润线以下，保证坝体安全运行。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.17～4.2.20  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.4.1条、4.4.2条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.3.16条～5.3.19条。

强制理由：尾矿坝稳定计算是保证尾矿坝安全必不可少的最基本条件，4.2.17～4.2.20条规定了进行稳定计算时应采用的计算方法，如何建立计算模型、选择计算工况和荷载，并对坝坡抗滑稳定最小安全系数做了规定，保证尾矿坝安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.21  条文来源：本条来源于《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.6.2条、4.6.10条，《尾矿库安全规程》征求意见稿4.3.21条。

强制理由：滤水拦砂坝能防止尾矿流失和稳固坝脚，排渗设施用来降低堆积坝坝体内浸润线；由于坝顶要布置分级设备，所以中线式和下游式尾矿筑坝坝顶需要比较大的宽度，需要满足分级设备、管道安装及交通的需要。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.2.22  条文来源：本条来源于《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）3.2.1条。

强制理由：坝基开挖、基坑和岸坡处理等工序是隐蔽工程更是关键工序，因此必须按设计要求施工，及时进行验收检验才能保证工程质量，避免留下隐患。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全。

4.2.23  条文来源：本条来源于《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）3.4.1条、3.4.12条。

强制理由：筑坝材料的施工参数与实际采用的筑坝料、施工单位使用的筑坝机械直接相关，在设计阶段无法提出具体的施工参数。设计提出的筑坝材料质量控制要求是坝体质量控制的关键性指标，施工前必须进行碾压试验，确定各项碾压参数后才能进行后续施工。坝体填筑完成后，一般都会产生一定的沉降量，若不加以考虑，有可能导致尾矿坝安全超高不足，带来安全影响。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全。

## 4.3  尾矿库排洪设施

4.3.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.1.2条、6.2.8条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.2条。

强制理由：当尾矿库未设置可靠的排洪设施或排洪设施的可靠性不足时，尾矿库将不具备防洪能力或防洪能力不足，有可能在汛期遭遇设计洪水时出现洪水漫顶导致溃坝，造成严重灾害事故，因此规定尾矿库必须设置排洪设施；由于机械排洪的可靠性不高，所以要求尾矿库排洪设施的排洪能力不能包括机械排洪的排洪能力。

目的：保障生命财产安全。

4.3.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）4.6.3条、6.1.1条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.1条。

强制理由：本条是对尾矿库、堆坝区及坝肩截水沟、坝面排水沟的防洪标准作出的具体规定，是尾矿库防洪设计必须满足的条件。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.1.3条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.3条。

强制理由：考虑到截洪沟在汛期运行中容易出现堵塞、毁坏现象，排洪可靠性较低，为安全考虑，特此规定。对于采用中线式或下游式尾矿筑坝的尾矿库，由于下游需要设置拦砂坝，堆坝区的洪水可能无法顺利排往下游，所以要对此区域进行防洪设计，需要时，应设置排洪设施以保证此区域的防洪安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.4  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.4条。

强制理由：对于库尾式、库中式尾矿排矿筑坝的干式尾矿库，由于其外坡是变动的，且下游需要设置拦砂坝，所以其防洪设计和其他尾矿库有明显的区别，本条针对此类尾矿库在防洪设计中必须遵守的5个方面提出了限制性要求，以保证此类尾矿库的防洪安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.5、4.3.6 条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.2.1条、6.2.2条、6.2.7条，《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.5条、5.4.6条。

强制理由：尾矿库的洪水计算、调洪演算目的是确定排洪设施的型式和尺寸及尾矿库运行期的防洪控制参数，其洪水历时、计算方法的选择关系到尾矿库的防洪安全，所以规定本条为强制条款，以保证尾矿库的防洪安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.7  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.1.7条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.7条。

强制理由：泥石流、滑坡、树木杂物等极易对排洪构筑物的泄洪能力造成影响，严重时堵塞排洪构筑物，导致尾矿库漫顶溃坝，为保证尾矿库防洪安全，规定本条为强制条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.8  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.1.3节、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.8条。

强制理由：通过调洪计算能够合理确定排洪构筑物型式和尺寸，避免浪费资源；复杂的排洪系统难以通过理论计算准确掌握水力形态，应通过模型试验进行验证。

目的：促进资源节约利用、保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.9  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.2.5条、6.3.2条, 《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.10条。

强制理由：对于排洪构筑物而言，除了要满足结构受力要求外，重点是防止排水过程中，水流对结构的影响，所以对水流的流速、关键部位的消能加以规定，以保证排洪构筑物的结构安全。对于冰冻地区，冰，冻融、冻胀作用对排洪构筑物的结构会产生比较大的负面影响，所以对存在上述工况地区的排洪构筑物要求采取相应的措施。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.10  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿6.1.4条、《尾矿库安全规程》征求意见稿5.4.11条。

强制理由：工程地质条件不良和填方地段即使采用工程措施进行处理，也会加大排洪系统的安全风险，所以应该避开。尾矿沉积滩压缩模量低，沉降不均且沉降量大，排洪构筑物坐落在尾矿沉积滩上，极易发生断裂破坏。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.11  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.1.5条。

强制理由：由于排水井、排水斜槽、排水管等地下排洪构筑物面临的外部及水流条件复杂，出现问题很难及时发现且出现问题的后果非常严重，根据工程实践经验，为了降低上述构筑物的安全风险，要求采用安全性更好的钢筋混凝土结构。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全、保护生态环境。

4.3.12  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）6.3.10条。

强制理由：尾矿库排洪设施是分期使用的，所以需要对已经使用完的排洪设施进行及时封堵；对使用完的排洪设施进行封堵后，改变了周边设施的水力条件，有可能会对周边设施产生影响，影响其安全，所以在封堵体设计时应考虑上述影响，采取措施保证安全；封堵体设施在井顶，可靠性低，极易出现封堵体突然失稳垮塌，造成排水井破坏，尾砂泄漏，并影响防洪安全，基于上述原因，对相关内容加以限制以保证排洪设施运行安全。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全、保护生态环境。

## 4.4  监测设施

4.4.1  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿5.5.1条。

强制理由：尾矿库监测设施是保证尾矿库正常运行，及时发现隐患的必要的、有效的手段，所以要求尾矿库应设置安全监测和环境监测设施。

人工监测设施是传统的监测方法，在线监测设施是新发展的监测手段，二者互相结合，互补性强，且能够相互印证，共同保证尾矿库安全。人工监测和在线监测的结果难免存在差异，二者的监测点相同或接近，并采用相同的基准值，便于监测数据的对比分析，根据分析结果及时进行调整，保证尾矿库安全运行。

目的：促进资源节约利用，保证工程质量、保障生命财产安全、保护生态环境。

4.4.2  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿6.7.9节。

强制理由：尾矿库监测设施设置的目的是及时反映尾矿库运行状况，及时发现尾矿库的隐患，让生产经营单位及时采取治理措施消除隐患，确保尾矿库的正常运行。单一来源的监测信息有可能会出现错误或误差，所以要综合分析多方面的信息来源，进行对比分析，尽可能降低监测成果可能产生的误差。

目的：保证工程质量、保障生命财产安全、保护生态环境。

## 4.5  尾矿库闭库

4.5.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》7.0.2条，《尾矿库安全规程》征求意见稿8.1条。

强制理由：尾矿库闭库前存在的各种隐患和风险如不充分掌握，很难采取有针对性的措施进行处理，所以必须采取岩土工程勘察等手段对需要闭库的尾矿库存在的隐患和风险进行调查、分析，作为闭库设计的依据。为了保证尾矿库闭库后的安全，必须对尾矿库存在的隐患进行治理。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.5.2  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.2条。

强制理由：尾矿库周边的泥石流、滑坡等不良地质现象对尾矿库闭库的安全影响较大，在闭库勘察时往往忽视对周边不良地质条件的勘察，所以本条进行强制要求。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.5.3  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.3条。

强制理由：近年来，相关的规程规范对尾矿库的抗震提出了更高的要求，尾矿库在闭库时是否满足抗震要求，涉及到尾矿库闭库后的抗震安全，所以强制要求未进行专门动力抗震计算的二等及以上尾矿库，闭库阶段应进行专门的动力抗震计算。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.5.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》第7.0.3条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.4条。

强制理由：考虑到设计在工程项目中的重要性，为了保证闭库工程项目的工程质量，本条对闭库工程项目设计工作必须完成的内容做了最基本的规定。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境和保证工程质量。

4.5.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》第7.0.4条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.5条。

强制理由：尾矿坝坝体的安全是闭库工程需重点关注的部分，本条列出了闭库工程中尾矿坝坝体必须采取的措施，保证尾矿库闭库后的安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.5.6  条文来源：《尾矿设施设计规范》第7.0.5条、本条来源于《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.6条。

强制理由：尾矿库排洪系统的安全是闭库工程需重点关注部分，本条列出了闭库工程中排洪系统必须采取的措施，保证尾矿库闭库后的安全。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

4.5.7  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第8.7条。

强制理由：尾矿库闭库后坝体和排洪设施如不进行维护，非常容易发生安全事故，同时在尾矿坝和库区内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业会影响到闭库后尾矿库的安全。尾矿库闭库后管理水平会降低，而库内的水体是尾矿库安全的重要威胁之一，为了保证尾矿库闭库后的安全，要求尾矿库正常运行条件下库内不应存水。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

5 尾矿库回水

5.0.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的1.0.4条、《有色金属矿山节能设计规范》（GB 50595-2010）4.2.6条。

强制理由：尾矿水若不循环利用将排到周边环境中，一方面对周边环境造成比较大的影响，另外一方面需要加大新水的取用量，不利于节约水资源，所以从回水的整体利用角度提出要求，在目前技术能够达到的前提下，充分利用尾矿回水，既有利于减少选厂新水使用量，降低取用新水的资源和能源消耗，又有利于环境保护；不同矿种、不同选矿工艺所产生的尾矿水水质是不同的，不同的自然环境对接纳水的水质要求也是不同的，对于有外排水的尾矿库，要求外排水需要满足现行有关法律、法规和规范要求是必要的。

目的：保护生态环境，促进能源资源节约利用。

5.0.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的9.0.2条。

强制理由：尾矿库回水水量受降雨量、蒸发量等自然条件影响，各使用期的回水量是变化的，而选矿厂用水量是相对稳定的，为了保证选矿厂的正常运行，要求尾矿库回水量应按回水设计保证率要求，考虑各种自然条件经水量平衡计算确定。

目的：促进能源资源节约利用。

5.0.3  条文来源：《有色金属企业节水设计标准》（GB 50863-2013）的4.4.3条。

强制理由：选矿厂的生产是波动的，所以用水量也是波动的，所以要求尾矿系统回水设施应能满足相应的要求；同时由于降雨量、蒸发量等在年内是不均衡的，所以尾矿库在不同时期能够提供的回水量是也是不同，为了充分利用尾矿库内的回水，要求回水设施的能力应该按选矿厂允许最大回水量选取。

目的：保护生态环境，促进能源资源节约利用。

5.0.4  条文来源：本条来源于《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的9.0.5条。

强制理由：主要是考虑回水水质的问题，尾矿浆体放矿时产生浆体波动，尾矿浆体中的水需有澄清时间及澄清距离的要求，因此回水取水点应在满足尾矿澄清距离要求的前提下尽量远离尾矿放矿口，保证回水水质。节省回水再处理的成本，因此，规定本条为强制条款。

目的：促进能源资源节约利用。

5.0.5  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的12章。

强制理由：回水泵站的布置兼顾工艺功能和其他要求，其布置与生命财产、生态环境、公共利益和人身健康直接相关。为了实现功能、保证安全、节能降耗，规定本条为强制条款。

目的：保障人身健康和生命财产安全、保护生态环境，同时维护公共利益。

5.0.6  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）的11.1.7条。

强制理由：采取必要的防冻措施，防止回水结冰输送不到目的地，影响工程安全。因此，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

5.0.7  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的8.4.5条。

强制理由：管道试压是保证管道正常运行的前提条件，为保证管道正常运行，不发生渗漏、爆管事件，影响周边生态环境和生命财产安全，规定本条为强制条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

5.0.8  条文来源：《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）的8.2.4条。

强制理由：埋地管道如果回填后再进行试压试验、泄露试验，很难发现渗漏位置，而且处理难度大，同时也无法对防腐层进行检查，所以要求试压试验、泄露试验和防腐层检查在回填前进行，同时埋地管道属于隐蔽工程，所以要求按隐蔽工程进行验收，所以为了保证工程质量安全，规定本条为强制条款。

目的：保证工程质量。

6 尾矿库回采

6.0.1  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）8.0.4条，《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.1条。

强制理由：尾矿库回采期的等别决定尾矿库回采期的防洪标准和各主要、次要、临时构筑物的级别。本条规定按不同运行期的全库容和坝高分期确定尾矿库等别，可使尾矿坝和排水设施的设计更经济、合理。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全、保护生态环境安全和维护公共利益。

6.0.2  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）8.0.1 条、8.0.2条，《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.2条。

强制理由：为了保证尾矿库回采的安全及回采后产生的新尾矿得到妥善贮存规定本条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境安全。

6.0.3  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）8.0.7条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.3条。

强制理由：考虑到设计在工程项目中的重要性的，为了保证回采工程项目的工程质量，本条对回采工程项目设计工作必须完成的内容做了最基本的规定。

目的：保证工程质量，保障生命财产安全、保护生态环境。

6.0.4  条文来源：《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）8.0.6条、《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.4条。

强制理由：当尾矿库回采过程未设置可靠的排洪设施或排洪设施的可靠性不足时，尾矿库将不具备防洪能力或防洪能力不足，有可能在汛期遭遇设计洪水时出现洪水漫顶导致溃坝，造成严重灾害事故。因此，本条作为强制性条文，规定尾矿库回采全过程应设排洪设施，同时对排洪设施选用的基本要求做了规定，对不使用的排洪设施的处理做了相关要求。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境安全和维护公共利益。

6.0.5  条文来源：本条来源于《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.6条。

强制理由：针对干式回采的特点给出必须遵守的要求，以保证回采过程中的安全生产。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

6.0.6  条文来源：本条来源于《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.7条。

强制理由：针对湿式回采的特点给出必须遵守要求，以保证回采过程中的安全生产。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

6.0.7  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.8条。

强制理由：为了保证尾矿库回采运行期的安全生产，对尾矿库运行期必须开展的工作和遵守的基本原则做了相应的规定。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

6.0.8  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.9条。

强制理由：尾矿库工程项目同时属于矿山开采，所以尾矿库回采除了要保证回采过程中尾矿库的安全，与矿山开采相关的要求必须同时满足《金属非金属矿山工程项目规范》相关条款。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。

6.0.9  条文来源：《尾矿库安全规程》征求意见稿第7.10条。

强制理由：尾矿库回采完后，如果还继续使用，由于回采过程中对相关设施会造成一定的影响，需要对相关设施重新进行评价和设计。如果不继续使用，其相关设施还存在安全和环保隐患，为了降低安全和环保风险，要求进行闭库。

目的：保障生命财产安全、保护生态环境。